Kosztorys ofertowy

na wykonanie drogi wewnętrznej,

parkingu na działkach nr 831/2, 842 oraz zjazdu publicznego

z drogi powiatowej działka nr 326 w miejscowości Jaźwiny

(Gmina Czarna Tarnowska) woj. Podkarpackie

| lp | Podstawa wyceny | ### Wyszczególnienie robót | jednostka | ilość | Cena jednostkowa | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## I. Budowa drogi |  |  |  |  |
| 1 | KNNR –1 0111 - 0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0.4 |  |  |
| 2 | KNNR –6 0101 - 0210 | Wykonanie koryta mechanicznie z zagęszczeniem podłoża gł. 25 cm gr. Kat III | m² | 380 |  |  |
| 3 | 0104 - 0300 | Wykonanie podsypki z pospółki gr 10 cm | m² | 370 |  |  |
| 4 | 0113 - 0400 | Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem | m² | 370 |  |  |
| 5 | 0309 - 0213 | Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm warstwa ścieralna transport mieszanki z odl. 25 km | m² | 350 |  |  |
| 6 | 0309 - 0217 | Dopłata za dodatkowe km | m² | 350 |  |  |
| 7 | KNNR –1 0504 – 0200 0408 - 0200 | Formowanie poboczy gr. 10 cm z gruntu uzyskanego z korytowania z zagęszczeniem | m³ | 4 |  |  |
| 8 | 0205 - 0401 | Załadunek koparką 0.6m³ gruntu z korytowania i odwóz samochodami na 1 km gr. Kat III 380 x 0.25 | m³ | 95 |  |  |
|  |  | #### RAZEM poz. 1 –8 |  |  |  |  |
|  |  | VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |
|  |  | ## II. Budowa parkingu |  |  |  |  |
| 9 | KNNR –1 0111 - 0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0.4 |  |  |
| 10 | KNNR –6 0101 - 0210 | Wykonanie koryta mechanicznie z zagęszczeniem podłoża gł. 25 cm gr. Kat III | m² | 365 |  |  |
| 11 | 0104 - 0300 | Wykonanie podsypki z pospółki gr 10 cm | m² | 360 |  |  |
| 12 | KNNR –6 0403 - 0300 | Ustawienie krawężników drogowych 15 x 30 x 100 na ławie z betonu B-7.5 i podsypce cementowo –piaskowej | m | 75 |  |  |
| 13 | 0404 - 0500 | Ustawienie obrzeży 8 x 30 kolorowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 16 |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej pod ściek z kostki brukowej 60mb x 0,35x0,12 | m³ | 2,55 |  |  |
| 15 | 0511-03 | Wykonanie ścieku z kostki brukowej pomarańczowej (Stare Miasto) gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 60mb x 0,2 | m² | 12 |  |  |
| 16 | KNNR –6 0113 - 0400 | Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem | m² | 360 |  |  |
| 17 | 0502 - 0300 | Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 265.0 |  |  |
| 18 | KNNR –6 0502 - 0201 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 47 |  |  |
| 19 | KNNR –1 0209- 0600 | Wykonanie wykopu koparką 0.25 m³ na odkład: Pod kolektor kanalizacji deszczowej d=200 mm – ( 35 + 4 + 4 ) x 0,5 x 1,1 =21,5 pod studnie rewizyjne: 1 x 1 x 1,3 =1,3 pod studnie ściekowe: 2 x 0.8 x 0.8 x 1,1 = 1,41 | m³ | 24,21 |  |  |
| 20 | KNNR –4 1308 - 0300 | Ułożenie kolektora z rur PCV 200 | m | 43 |  |  |
| 21 | 1424 - 0200 | Wykonanie studzienek ściekowych D =500mm z osadnikiem | szt | 2 |  |  |
| 22 | 1413 – 0100 1413 - 0200 | Wykonanie studni rewizyjnych D =1000mm o gł. 1,2 m | szt | 1 |  |  |
| 23 | KNNR –1 0320 - 0500 | Zasypanie i gruntem z odkładu z zagęszczeniem | m³ | 22 |  |  |
| 24 | KNNR –4 14.29 - 0102 | Osadzenie włazów żeliwnych okrągłych A -600 | szt. | 1 |  |  |
|  |  | #### RAZEM poz 10 - 24 |  |  |  |  |
|  |  | VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |
|  |  | ## III. Budowa zjazdu |  |  |  |  |
| 25 | KNNR –1 0111 - 0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0.06 |  |  |
| 26 | KNNR –6 0101 - 0210 | Wykonanie koryta mechanicznie z zagęszczeniem podłoża gł. 25 cm gr. Kat III | m² | 34 |  |  |
| 27 | 0104 - 0300 | Wykonanie podsypki z pospółki gr 10 cm | m² | 33 |  |  |
| 28 | 0113 - 0400 | Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem | m² | 33 |  |  |
| 29 | 0309 - 0213 | Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm warstwa ścieralna transport mieszanki z odl. 25 km | m² | 30.5 |  |  |
| 30 | 0309 - 0217 | Dopłata za dodatkowe km | m² | 30.5 |  |  |
| 31 | KNNR –1 0504 – 0200 0408 - 0200 | Formowanie poboczy gr. 10 cm z gruntu uzyskanego z korytowania z zagęszczeniem | m³ | 1 |  |  |
| 32 | 0205 - 0401 | Załadunek koparką 0.6m³ gruntu z korytowania i odwóz samochodami na 1 km gr. Kat III 34 x 0.25 | m³ | 8.5 |  |  |
|  |  | #### RAZEM poz. 25 –32 |  |  |  |  |
|  |  | VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |

## OGÓŁEM WARTOŚĆ INWESTYCJI  BRUTTO: