USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

mgr inż. Ryszard Ruszkiewicz

Os. Jagiellońskie 86/8

64-000 Kościan

tel: 65 512 15 26    603 802 249

PROJEKT  BUDOWLANY

WYKONAWCZY

OBIEKT:      PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO

WZDŁUŻ RZECZKI OLSZYNKI

w CZEMPINIU

ZAMAWIAJĄCY :      Gmina Czempiń

z siedzibą przy ul.24 Stycznia 25

64-020 Czempiń

BRANŻA :      drogowa

DZIAŁKI :      876

PROJEKTANT:      mgr inż.  R.Ruszkiewicz

nr ewid. upr. proj. 313/81/Lo

Kościan    kwiecień  2013 r.

SPIS  DOKUMENTACJI

I.   Część  formalno – prawna

1.   Strona tytułowa   .......................................................................... 1

2.   Zawartość teczki  ......................................................................... 2

3.   Uprawnienia budowlane …………………………...................... 3

4.   Zaświadczenie WOIIB w Poznaniu……………………………..4

5.   Oświadczenie projektanta............................................................  5

6.   Informacja BIOZ ........................................................................  6

7.   Mapa ewidencyjna ……………………………………………... 7

8.   Wypisy z rejestru gruntów……………………………………… 8

9.   Uzgodnienia, opinie  …………………………………………….9

II.  Część opisowo – obliczeniowa

1.   Opis techniczny...........................................................................  10

2.   Kilometracja  ( elementy trasy).................................................... 12

3.   Współrzędne punktów głównych trasy........................................ 13

4.   Elementy niwelety ......................................................................  14

5.   Obliczenie pow. ciągu pieszego…………………………………15

6.   Zestawienie podstawowych materiałów...................................... .16

III.  Część rysunkowa

1    Plan sytuacyjny  1:500  …... ...........................................  [ rys.nr 1]

2.   Przekrój  podłużny  1:50:500  ….. ................................... [ rys.nr 2]

3.   Przekroje normalne i szczegóły techniczne 1:50.............. [ rys.nr 3]

IV.   Część przetargowa  ( w załączeniu )

1.    Kosztorys inwestorski

-     strona tytułowa

-     przedmiar robót

-    kalkulacja uproszczona

-    tabela elementów rozliczeniowych

2.    Kosztorys ofertowy

3.    Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

CZĘŚĆ  OPISOWO -

OBLICZENIOWA

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

-    Umowa  zawarta z Gminą Czempiń w dniu 28 lutego 2013 r.

-    Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

-    Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

( Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

-    Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie

-    Ogólne specyfikacje techniczne GDDP

2. Opis stanu istniejącego.

Administratorem istniejącego ciągu pieszego (działka 876) wzdłuż rzeczki Olszynki  w Czempiniu podlegającemu przebudowie jest Gmina Czempiń.  Aktualnie w/w ciąg pieszy to pas gruntowy zlokalizowany po wschodniej stronie rzeczki o szerokości od 2,00 do 3,75m.

W pasie ciągu pieszego  znajduje się infrastruktura techniczna nie związana  z drogą:

- wodociąg  PVC ø50 mm

- kabel teletechniczny

- gazociąg ø63 mm

- kanalizacja sanitarna ø150 mm

3. Opis stanu projektowanego

Projektuje się przebudowę w/w ciągu pieszego od ulicy Kościelnej po wschodniej stronie rzeczki Olszynki do projektowanej kładki dla pieszych w związku z powstającym nowym targowiskiem miejskim. Długość proj. ciągu pieszego    160,00m.

3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

- szerokość ciągu pieszego                                        - 1,75m

- pochylenie poprzeczne  	                                1%

3.2 USYTUOWANIE  CIĄGU PIESZEGO W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM

Projektuje się ciąg pieszy o szerokości 1,75m o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm ograniczony obustronnie lub jednostronnie obrzeżem betonowym 6x20cm ułożonym na ławie żwirowej 12x3cm. Wzdłuż ciągu pieszego od km 0+116,00do km 0+160,00 projektuje się ustawienie barier ochronnych z rur stalowych 2” o wymiarach 200x110cm.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni ciągu pieszego 1% w kierunku rzeczki.

3.3  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Rzędne  niwelety projektowanego ciągu pieszego zostały zaprojektowane w  dowiązaniu  do istniejącego chodnika w ulicy Kościelnej oraz poziom działki 876.

3.4  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Projektowane warstwy konstrukcyjne mają zapewnić przeniesienie ruchu pieszego.

Ciąg pieszy

-  kostka betonowa grub. 6cm na podsypce piaskowej grubości 3cm

z  wypełnieniem szczelin piaskiem

-  grunt stabilizowany cementem  Rm=2,5 MPa   grub 10cm

Nawierzchnię ciągu  należy ograniczyć obustronnie lub jednostronnie obrzeżem   betonowym

6x20 cm na ławie żwirowej 12/ 3cm

3.5  ODWODNIENIE

Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni ciągu pieszego w projektowane pasy zieleni zapewniają  spadki poprzeczne i podłużne .

Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz

OBLICZENIE   POWIERZCHNI  PROJEKTOWANEGO CIĄGU PIESZEGO

| Km | odległość | szerokość | Średnia szerokość | powierzchnia | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m2 |  |
| . 0+000,00 0+158,00 0+158,00 0+160,00 | 158,00 2,00 3,50 | 1,75 1,75 1,75 3,25 | 1,75 2,50 1,00 | 276,50 5,00 3,50 |  |
| Razem |  |  |  | 285,00 m2 |  |

ZESTAWIENIE  POZOSTAŁYCH ROBÓT

Obrzeże bet. 6x20cm

160,00 + 117,00 =                                                                              =    277,00mb

Bariery ochronne z rur stalowych	=      44,00mb

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Lp | materiał | Jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | piasek – podsypka 285,00x0,03= 8,55 – zaspoinowanie 285,00x0,01= 2,85 | m3 | 11,50 |
|  | żwir – ława pod obrzeża 277,00x0,12x0,03= | m3 | 1,00 |
| 2 | beton Rm =2,5 MPa stabilizacja – podbudowa 285,00x 0,10= | m3 | 28,50 |
| 3 | obrzeże betonowe 6x20 277,00 x 1,04= | mb | 288,00 |
| 4 | kostka betonowa brukowa grub. 6cm – szara – ciąg pieszy 288,00 x 1,02 = | m2 | 294,00 |
| 5 | bariera ochronna z rur stalowych 2” | mb | 44,00 |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA