1

Projekt

stałej organizacji ruchu

przebudowanej drogi gminnej

przez wieś Radachówka w gm. Kołbiel

km 0+000,00 ÷ 0+675,00

INWESTOR:

GMINA KOŁBIEL

Opracował:

Bogusław Godula   upr. bud GP-7342/20/86/94

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW

- Opis techniczny

- Orientacja

- Plan sytuacyjny

- Zestawienie oznakowania pionowego

Opis techniczny

do projektu stałej organizacji ruchu  drogi gminnej przez wieś Radachówka w gm. Kołbiel na działce nr ew. 240/2

objętej projektem jej remontu

w km 0+000,00 ÷ 0+675,00

I. Podstawa opracowania

- Zlecenie Wójta Gminy Kołbiel

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.„Prawo o ruchu drogowym” 
(Dz. U. Nr 108 poz. 908 z 2005 r z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. Nr 177 z dnia 14 października 2003 r. poz. 1729)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dni 31 lipca 2002 r)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 
23 grudnia 2003 r./

II. Stan istniejący

Droga przez wieś Radachówka  na działce o nr ew. 240/2  rozpoczyna się na krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 2739 Stara Wieś – Gadka – Radachówka – Wólka Dłużewska przebiega przez luźną zabudowę wsi Radachówka o długości około 1 km, kończy się również na krawędzi w/w drogi powiatowej.

Z uwagi na swoje znaczenie i dotychczasowe parametry droga zaliczona jest do klasy „D”. Ulepszona jezdnia gruntowa pospółką 
o szerokości 4,5 ÷ 5,0 m i zmiennej szerokości pasa drogowego 6,0 ÷ 10,0 m. Podstawowe zadanie omawianej drogi to obsługa komunikacyjna przyległych posesji gospodarskich i jest drogą ogólnie dostępną.

III. Stan projektowany

Zakres planowanych prac obejmuje wzmocnienie istniejącej nawierzchni na długości 0,675 km i wykonanie nawierzchni bitumicznej zachowując parametry drogi klasy „D” tj. jezdnia o szerokości 4,0 m 
i obustronne pobocza ulepszone kruszywem kamiennym o szer. 0,75 m. 
Z uwagi na usytuowanie słupa energetycznego w km 0+491 dokonano zwężenia części jezdnej do 3,5 m wprowadzając oznakowanie tego odcinka znakami pionowymi. Odcinek remontowanej drogi uznano za obszar zabudowany ustawiając na jego końcu znaki D 42 i 43 z uwagi na fakt oznakowania takimi znakami strefy wsi Radachówka na drodze powiatowej.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej obliguje zarządcę drogi do wprowadzenia jej oznakowania znakami pionowymi, których rodzaj 
i lokalizację pokazano w planie sytuacyjnym. Należy zastosować znaki odblaskowe z grupy wielkości średniej. Lokalny charakter omawianej drogi i długość odcinka nie wprowadzają wzrostu natężenia ruchu na tym odcinku.

WYKAZ  OZNAKOWANIA

1. Znaki typu A

A-6a i A- 6b dr. powiatowa          + 2 słupki

A – 7 w km 0+025 str. L             + 1 słupek

A – 4 w km 0+090 str. P             + 1 słupek

A – 12c w km 0+430 str. P         + 1 słupek

A – 12b w km 0+560 str. L         + 1 słupek

A – 30 w km 0+670 str. P           + 1 słupek

A – 4  w km 0+690 str. P            + 1 słupek

2. Znaki typu B

B - 33 w km 0+110 str. P           + 1 słupek

B - 31 w km 0+515 str. P           + 1 słupek

B - 33 w km 0+655 str. L           + 1 słupek

3. Znaki typu D

D – 5 w km 0+470 str. P          + 1 słupek

D – 42 w km 0+675 str. L         + 1 słupek

4. Znaki typu T

T 2 w km 0+090 str. P

T  w km 0+670 str. P z napisem „droga gruntowa”

T 2 w km 0+690 str. L

4. Znaki typu U

U 9a i 9b w km 0+495 str. L    + 2 słupki

U3d w km 0+630 str.L            + 1 słupek

U3c w km 0+640 str.L            + 1 słupek

Ogółem:    20 znaków +   17 słupków