### Załącznik nr 3

## OPIS TECHNICZNY

## Przebudowa drogi gminnej nr 101300R Chwałowice – Popowice – Grudza na odcinku od km 0+000 do km 0+450 (km roboczy)

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Umowa z Zamawiającym,

  - Wizja i pomiary w terenie,

  - Uzgodnienia z Zamawiającym,

  - Obowiązujące przepisy i normy,

  - Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

- LOKALIZACJA:

Odcinek drogi gminnej nr 101300R Chwałowice – Popowice- Grudza objęty niniejszym opracowaniem położony jest na terenie gminy Rodomyśl n / Sanem, Powiat Stalowowolski.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Projektowana do przebudowy droga gminna, jako droga klasy D, posiada obecnie   na przedmiotowym odcinku następujące parametry:

- Rodzaj nawierzchni: tłuczniowo – żużlową gr. 10 -12cm,

- Szerokość nawierzchni: 3,6 – 4,40 m.

Celem uniknięcia dalszej degradacji konstrukcji nawierzchni jezdni, poprawy przepustowości, bezpieczeństwa i warunków ruchu projektuje się przebudowę drogi na w/w odcinku poprzez wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni.

Droga obecnie obciążona jest ruchem o natężeniu KR-1 i stanowi funkcję drogi dojazdowej (klasy D) przenosząc ruch docelowy do zabudowy jednorodzinnej, oraz pół uprawnych.

Przebieg drogi w planie jest prawidłowy, ukształtowane obecnie parametry krzywizn nie ulegają zmianom.

- STAN PROJEKTOWANY:

Ze względu na wzrost natężenia ruchu i obciążenia drogi powodujące spadek przepustowości oraz pogarszanie się warunków ruchu, a przede wszystkim znaczny stopień wyeksploatowania się istniejącej nawierzchni projektuje się przebudowę drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+450 (km roboczy) polegającą na wykonaniu wzmocnienia istniejącej nawierzchni oraz nowych warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) i regulacji poboczy.

Planowane w niemniejszym opracowaniu wykonanie warstw konstrukcyjnych, jak też regulacji geometrycznej jezdni stanowi pierwszy etap przebudowy.                     W dalszym etapie, nie przewidzianym w niniejszej dokumentacji (dokumentacja opracowana zostanie osobno) zaprojektowane będą docelowe rozwiązania geometryczne dla drogi klasy D oraz rozwiązania konstrukcyjne dla prognozowanej kategorii obciążenia ruchem. (zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi zawartymi w warunkach technicznych dla dróg publicznych).

Planowana obecnie przebudowa pozwoli na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4.1. Parametry geometryczne:

Projektuje się przebudowę drogi przy zachowaniu następujących parametrów geometrycznych:

- nawierzchnia jezdni o szer. 3,5-4,0 m o przekroju daszkowym ze spadkiem                       o wartości 2 % - na odcinkach prostych, oraz o przekroju jednospadowym , ze spadkiem 2 – 4 % – na łukach poziomych,

- przejścia z przekroju daszkowego na jednospadowy po istniejących krzywych, ewentualnie po prostych przejściowych o długości min. 20 m.

- pobocza wyregulowane pospółką o szerokości 0,75 m ze spadkiem 6 %                     w przekroju daszkowym, ze spadkiem o 2 % większym niż spadek nawierzchni jezdni - po wewnętrznej stronie łuków poziomych, oraz takim samym spadku jak nawierzchnia jezdni po zewnętrznej stronie łuków poziomych,

- ukształtowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejącej trasie), po wytyczeniu przed rozpoczęciem robót za pomocą tyczek oraz palików,

- niweleta osi jezdni podniesiona o całkowitą grubość projektowanych warstw konstrukcyjnych na poszczególnych odcinkach, poza tym bez zmian.

Szczegółowe parametry geometryczne na poszczególnych odcinkach zawarte w przedmiarze robót.

  - Parametry konstrukcyjne:

Dla projektowanej przebudowy drogi gminnej jako drogi klasy D przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych:

- Warstwa podbudowy z materiału kamiennego stabilizowanego mechanicznie                    o gr. 10 (dostosowanie do wymaganej warunkami technicznymi gr. 20 cm)

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o strukturze częściowo - zamkniętej, w ilości średnio 50 kg / m 2 (śr. gr. 2 cm),

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm na całym odcinku,

- pobocza uzupełnione pospółką na szerokości 0,75 m z nadaniem spadku 6 % oraz zagęszczeniem.

Szczegółowe parametry konstrukcyjne na poszczególnych odcinkach zawarte w przedmiarze robót.

  - Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni jezdni jak w stanie istniejącym, poprzez spadki podłużne i poprzeczne.

- ROBOTY ZIEMNE:

Na projektowanym odcinku przebudowy drogi nie występują roboty ziemne.

- WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

Projektowana przebudowa nie spowoduje emisji zanieczyszczeń, wibracji, hałasu, nie wytwarza odpadów i nie ma wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Nie wywołuje negatywnego wpływu na środowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie.

W efekcie projektowanej przebudowy ulegną zmniejszeniu negatywne skutki oddziaływania ruchu drogowego. Poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, zwiększy się płynność ruchu, a co za tym idzie zmniejszą się ilości emitowanych spalin. Zmniejszeniu ulegną również wibracje, drgania i hałas.

- URZĄDZENIA OBCE:

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi nie występuje kolizja                       z urządzeniami obcymi.

- DANE INFORMACYJNE:

  - Tereny na których projektuje się przebudowę drogi nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  - Nie występują wpływy eksploatacji górniczej. Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników sąsiednich.