Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabno, dz. o nr ewid. 1562, 1607 w km 0+000 – 0+470

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Rzeczycka, dz. nr ewid. 370/1 w km 0+000 – 0+837

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.

Żabno, dz. o nr ewid. 1562, 1607 w km 0+000 – 0+470

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.00.00 Podbudowy

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty pomiarowe | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 2-4 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 5 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabno, dz. o nr ewid. 1562, 1607 w km 0+000 – 0+470

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+470= 0,470km | km | 0,470 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 2 | D-04.01.02 01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowo – gruntowej. Km 0+000– 0+050; 50,0m×4,0m=200,0m2 Km 0+050– 0+065; 15,0m×((4,0m+3,0m)/2)=52,5m2 Km 0+065– 0+470; 405,0m×3,0m=1215,0m2 Km 0+274 str. L zjazd szer. 3,0m, dł.10,0m, RPiL- 4,0m = 40,m2 RAZEM = 1507,5m2 | m2 | 1507,5 |
| 3 | D-04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego , warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Km 0+000– 0+050; 50,0m×4,0m=200,0m2 Km 0+050– 0+065; 15,0m×((4,0m+3,0m)/2)=52,5m2 Km 0+065– 0+274; 209,0m×3,0m=627,0m2 RAZEM = 879,5m2 | m2 | 879,5 |
| 4 | D-04.04.01 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna , grubość warstwy 15cm Km 0+274– 0+470; 196,0m×3,0m=588,0m2 Km 0+274 str. L zjazd szer. 3,0m, dł.10,0m, RPiL- 4,0m = 40,m2 RAZEM = 628,0m2 | m2 | 628,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 5 | D-06.01.10 11 | Uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym rozścielenie i zagęszczenie gruntu do wys. projektowanej nawierzchni , spadek poprzeczny 4% Km 0+000 – 0+274 ; 274,0m x 0,5m x 2 x 10cm = 27,4m3 Km 0+274 – 0+470; 196,0m×0,5m×2×15cm=100,5m³ RAZEM = 56,8 m3 | m3 | 56,8 |

- W km 0+050 – 0+065 przed ułożeniem warstwy podbudowy należy dokonać wyrównanie zaniżenia (po profilowaniu)

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Rzeczycka, dz. nr ewid. 370/1 w km 0+000 – 0+837

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.00.00 Podbudowy

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty pomiarowe | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy | 2-5 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe | 6 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Rzeczycka, dz. nr ewid. 370/1 w km 0+000 – 0+837

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01 01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+837= 0,837km | km | 0,837 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 2 | D-04.01.02 01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowo – gruntowej. Rozjazd do drogi gm. bit. RL- 7,0m, RP – 5,0m = 25,0m2 Km 0+000– 0+010; 10,0m×3,5m=35,0m2 Km 0+010– 0+030; 20,0m×((3,5m+3,0m)/2)=65,0m2 Km 0+030– 0+300; 270,0m×3,0m=810,0m2 Km 0+300– 0+320; 20,0m×((3,0m+2,8m)/2)=58,0m2 Km 0+320– 0+800; 480,0m×2,8m=1344,0m2 Km 0+800– 0+820; 20,0m×((2,8m+3,5m)/2)=63,0m2 Km 0+820– 0+837; 17,0m×3,5m=59,5m2 RAZEM = 2459,5m2 | m2 | 2459,5 |
| 3 | D-04.08.03 01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - wyrównanie nierówności i krawędzi istniejącej nawierzchni oraz wzmocnienie rozjazdów o łącznej dł. 500m x 0,9m(średnio) x 6cm(średnio) = 27,0m3 | m3 | 27,0 |
| 4 | D-04.04.02 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Rozjazd do drogi gm. bit. RL- 7,0m, RP – 5,0m = 25,0m2 Km 0+000– 0+010; 10,0m×3,5m=35,0m2 Km 0+010– 0+030; 20,0m×((3,5m+3,0m)/2)=65,0m2 Km 0+030– 0+250; 220,0m×3,0m=660,0m2 Km 0+800– 0+820; 20,0m×((2,8m+3,5m)/2)=63,0m2 Km 0+820– 0+837; 17,0m×3,5m=59,5m2 RAZEM = 907,5m2 | m2 | 907,5 |
| 5 | D-04.04.01 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna , grubość warstwy 15cm Km 0+250– 0+300; 50,0m×3,0m=150,0m2 Km 0+300– 0+320; 20,0m×((3,0m+2,8m)/2)=58,0m2 Km 0+320– 0+800; 480,0m×2,8m=1344,0m2 RAZEM = 1552,5m2 | m2 | 1552,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 5 | D-06.01.10 11 | Uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym rozścielenie i zagęszczenie gruntu do wys. projektowanej nawierzchni , spadek poprzeczny 4% 837,0m×0,5m×2×12cm(średnio)=~ 100,5m³ | m3 | 100,5 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.