NAZWA PROJEKTU:

BOISKO SPORTOWE NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW WSI USZCZYN

REKULTYWACJA BOISKA

ADRES : USZCZYN   UL. SZKOLNA,  DZ. NR. 71/1.

INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SULEJOWIE

# UL.  KONECKA 42

Projektował:

Marian Ciesielski

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

- Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

- Opis do zagospodarowania działki.

- Projekt zagospodarowania działki – część graficzna.

- Rekultywacja płyty boiska  - część opisowa.

- Wykonanie i montaż urządzeń rekreacyjno – sportowych.

- Zalecenia pielęgnacyjne i eksploatacyjne płyty boiska.

PIOTRKÓW TRYB.    KWIECIEŃ   2006 R.

SPIS TREŚCI:

## I.        Opis techniczny ..........................................................................................  1

- Podstawa opracowania  ..........................................................................   1

- Zakres opracowania  ...............................................................................  1

- Stan istniejący..........................................................................................  1

- Część projektowa.  ................................................................................... 1

## II.       Rekultywacja płyty boiska ......................................................................  3

- Technologia wykonania rekultywacji płyty boiska. ................................  3

III.      Wykonanie i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych.......................  3

- Boisko sportowe ......................................................................................   4

- Zalecenia pielęgnacyjne i eksploatacyjne płyty boiska..........................   4

- Pielęgnowanie powierzchni trawiastych  ..................................   4

  - Podlewanie  ............................................................................   4

  - Nawożenie   ...............................................................................................   4

  - Koszenie  ....................................................................................................  5

  - Napowietrzanie .......................................................................................  6

  - Piaskowanie    .......................................................................................  6

  - Wałowanie ..............................................................................................  7

  - Usuwanie lokalnych uszkodzeń  ...................................................  7

  - Harmonogram zabiegów pielęgnacyjnych  .......................................  8

- Problemy z młodym trawnikiem  ................................................................  8

3.	Zwalczanie roślinności konkurencyjnej  ........................................................  9

  - Zwalczanie mechaniczne  ................................................................  9

  - Zwalczanie chemiczne  .....................................................................  9

4.    Choroby   ...........................................................................................................  9

  - Pleśń śniegowa   ..............................................................................  9

4.2	Helmintosporioza traw   .....................................................................  10

4.3    Czarcie kręgi   ....................................................................................  10

  - Glony ....................................................................................................  10

5.     Szkodniki  ........................................................................................................  11

  - Krety  ........................................................................................................  11

  - Dżdżownice  .............................................................................................  11

  - Larwy  .............................................................................................................  11

  - Mrówki  .............................................................................................................. 11

I.        Opis techniczny.

- Podstawa opracowania.

Podstawą prezentowanego opracowania jest zlecenie inwestora .

Inwestorem prezentowanego przedsięwzięcia – projektu rekultywacji płyty boiska – jest Gmina Sulejów , z siedzibą w Sulejowie przy ul. Koneckiej 42.

Opracowanie zostało wykonane na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej i obowiązujących aktów prawnych.

- Zakres opracowania.

Niniejszym opracowaniem projektowym objęta jest rekultywacja płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Uszczynie przy ul. Szkolnej na potrzeby mieszkańców wsi Uszczyn. Rekultywacja polega na usunięciu wierzchniej, zadarnionej warstwy nośnej  oraz na niwelacji terenu przeznaczonego na boisko sportowe. Wywiezienie darni oraz kamieni i gruzu które to podczas spulchniania terenu zostały wywłóczone. Nawiezienie nowej warstwy i założenie nowego trawnika z siewu.

- Stan istniejący.

Obszar na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod płytę boiska jest terenem z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Istniejąca darń jest neregularna, miejscami rzadka, a nawet zanikająca. Jest to nawierzchnia nie spełniająca wymogów trawiastego boiska piłkarskiego. Trawnik przy braku stałego dostarczania wody i nawozów oraz w wyniku systematycznej eksploatacji i specyficznych warunkach siedliskowych nie ma możliwości utrzymać się.

- Część projektowa.

Projekt niniejszy zakłada wymianę warstwy nośnej tj. usunięcie darni na terenie przeznaczonym pod płytę boiska. Warstwa nośna, zadarniona, wymaga odspojenia i usunięcia darni oraz innych zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni należy teren wyrównać powierzchniowo i dopiero na wyrównany teren konieczne jest nawiezienie wystarczająco dużej ilości podłoża dla wzrostu nowych traw. Łączna ilość przeznaczona do odspojenia terenu płyty boiska i stref bocznych to 3640 m2. Odległość wywozu darni i innych zanieczyszczeń to ok. 1,5 km od miejsc prac.

Najbardziej pożądanym podłożem dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego ( kwaśnego) w następujących proporcjach  60% piasku drobnego o przekroju 0,5 – 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20%  ziemi kompostowej ( ewentualnie gleby rodzimej ). Warstwa nośna musi być zbudowana z takich materiałów, które pozwalają na utrzymanie prawidłowej struktury glebowej, w tym przepuszczalności i chłonności wodnej. Całość warstwy nośnej należy wykonać z istniejącej ziemi należy dowieźć torf i piasek w proporcjach podanych wyżej.

Po transporcie podłoża, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie z powyższymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie należy wierzchnią warstwę uwałować i jednocześnie wyprofilować. Jeszcze przed wałowaniem należy wykonać laboratoryjną analizę gleby.

Rzędne projektowane przy realizacji projektu należy kontrolować od środka boiska po wszystkie końce boiska.

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem znajduje się bieżnia 60 m. i bieżnia z piaskownicą do skoku w dal.

Wysiew nasion i pielęgnacja trawnika opisana jest w dalszych punktach

II.       Rekultywacja płyty boiska.

- Technologia wykonania rekultywacji płyty boiska.

  - Odspoić darń na głębokość 15 cm.

  - Wyprofilować    teren   płyty   boiska    spycharką   typu    CAT   D4H z laserowym systemem prowadzącym zgodnie z ustalonym spadkiem 0,3%.

  - Wymieszać i  rozwieźć: piasek płukany (frakcja 0.5-0.6 mm), torf ogrodniczy oraz glebę rodzimą w proporcjach 60%-20%-20%. Wymieszano razem poszczególne komponenty.

  - Nadać docelowy profil daszkowy płyty boiska spycharką typu CAT D4H z laserowym systemem prowadzącym.

  - Wykonać zasiew siewnikiem wgłębnym typu Campbell mieszanką traw o składzie:

Festuca arundinacea „Astrbc"          25%

Festuca rubra rubra „Bargena"        20%

Lolium perenne „Barbair	               20%

Lolium perenne „ Barrage"	               15%

Poa pratensis „ Balin *	               20%

w ilości 3.0 kg/100 m2

-    wysiano nawóz wieloskładnikowy o składzie:

Azot (N)	15%

Fosfor (P2Os)	 9%

Potas (K2O)	15%

Żelazo (Fe)	1%

W ilości 3 kg/100 m2 oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o składzie:

Azot (N)	   27%

-      w formie azotanowej 13,5%

-     w formie amonowej 13,5%

Wapń (CaO)      7%

Magnez (MgO)    4%

w dawce 4 kg/100 m2.

III.       Wykonanie i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych.

1.	 Boisko sportowe.

Boisko sportowe o wym. 60x 42 m o nawierzchni trawiastej z poboczami trawiastymi. Boisko usytuowane według stron świata : północ - południe.

W płycie boiska należy osadzić tuleje do bramek.

Przy boisku od strony szkoły ( zachód ) wykonać należy jeden rząd ławek parkowych o długości łącznej 20 mb, nogi betonowe wkopane w grunt, siedziska drewniane w formie listew o przekroju nie mniejszym niż 80x40 mm.

Bramki metalowo-drewniane z odciągami mocowane w tulejach kpl. ,o wymiarach 7,32 x 2,44 m.

- Bieżnia 60 metrowa.

Bieżnia usytuowana jest w południowej części działki 71/1. Nawierzchnia  bieżni wykonana jest jako mineralna, podbudowa z kruszywa łamanego, długość bieżni 60 m.

- Bieżnia z piaskownicą do skoku w dal.

Piaskownica z bieżnią do skoku w dal usytuowana jest w północnej części działki. Bieżnia do skoku w dal zaprojektowana jest o nawierzchni  mineralnej z mieszanki glinki ceglanej o wym. 27 x 1,2 m natomiast piaskownica o wym. 8 x 4 m wypełniona piaskiem o uziarnieniu do 0,5 mm na głębokości 40 cm.

- Zalecenia pielęgnacyjne i eksploatacyjne płyty boiska.

- Pielęgnowanie powierzchni trawiastych.

  - Podlewanie

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska piłkarskiego na wodę zależy od bardzo wielu czynników.  Ma na nie wpływ zarówno pora roku jak i warunki pogodowe ( nasłonecznienie, temperatura ) a także dobór mieszanki traw, grubość darni i rodzaj gruntu. W przybliżeniu można przyjąć, że średnio boisko piłkarskie potrzebuje około 3,5 litrów wody / 1 m2.

Trawnik świeżo założony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien być stale wilgotny – przesuszenie nawet tylko do głębokości 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzały trawnik należy podlewać gdy gleba jest wyschnięta do głębokości 3 cm.

Lepsze efekty daje obfite a częste, podlewanie, rano lub lepiej wieczorem. Po podlewaniu powinien być do głębokości 10-15 cm.

Na dojrzałym trawniku mniej szkód wyrządzi okresowe przesuszenie niż stałe zalewanie darni.

  - Nawożenie

Powinno być kompleksowe i odpowiadać faktycznym potrzebom roślin i dlatego też powinno być poprzedzone analizą podłoża.

Najczęściej zabieg ten przeprowadza się trzykrotnie w ciągu sezonu  ( marzec, czerwiec, sierpień )  nawozami o długim okresie działania przy zachowaniu odczynu gleby

pH 5,5 do 6,5.

  - Koszenie

Pierwsze koszenie. Powinno odbywać gdy większość liści traw osiągnie 7-1O cm, (ok. 3-5 tyg. od wschodu nasion). Koszenie należy wykonać na wy s. 5-7 cm, jednocześnie zbierając skoszoną trawę. Zabieg ten należy wykonywać wyłącznie kosiarkami bębnowymi (wrzecionowymi) zbierającymi pokos z minimalną ilością siedmiu noży tnących na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych.

#### Wysokość koszenia

Zalecana wysokość trawy boiska piłkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zimą 3,5 do 5cm, (zależy od intensywności użytkowania, wilgotności, rodzaju gruntu).

Nie należy dopuszczać aby trawa osiągnęła wysokość większą niż 7,5 cm.

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiązania kłosów.  Koszenie nie krócej niż na połowę wysokości tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po każdorazowym koszeniu zaleca się podlanie trawnika.

#### Częstotliwość

Prawidłowe nawożenie oraz podlewanie powinno spowodować, że trawnik sportowy kosi się średnio dwa do trzech razy w tygodniu.

Koszenie trawy powinno odbywać się wyłącznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzędziem. Zabieg ten należy wykonywać prostopadle tzn. na krzyż.

#### Pozostawianie ściętej trawy

Wskazane byłoby pozostawianie ściętej trawy na trawniku, nie zubożałoby to podłoża w azot, lecz nadmierne ilości nierozłożonej  substancji     organicznej     powodują     tworzenie     się     tzw.     „filcu", występowanie zgnilizny i niszczenie darni.

1. 4     Napowietrzanie

Wertykulacja, ma za zadanie poprawienie właściwości fizycznych wierzchniej warstwy gleby, oraz usunięcie obumarłych części roślin. Zabieg konieczny szczególnie wiosną (marzec).

Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

l. 5     Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwiększenie przepuszczalności wierzchniej warstwy gleby oraz usunięcie drobnych nierówności. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zużycie na 100 m2 kształtuje się od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2.

1. 6   Wałowanie

Wałowanie poprawia właściwości fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nierówności gruntu. Wagę wału dobieramy biorąc pod uwagę wilgotność i rodzaj podłoża (jego przepuszczalność), oraz grubość darni. Zabieg ten wykonywać należy wiosną, dociskając kępy trawy wysadzone przez mróz. Tak jak i koszenie, wałowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyż).

1. 7     Usuwanie lokalnych uszkodzeń

Intensywna eksploatacja powoduje częste i nieuniknione uszkodzenia darni.

W miejscach, o których wiadomo, że są często niszczone (pola bramkowe, środek boiska) wskazane byłoby zastosowanie darni zbrojonej w systemie Fibresand - co zwiększa wytrzymałość nawierzchni.

Lokalne uszkodzenia najszybciej można likwidować stosując fragmenty darni (z poletek pomocniczych) o jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska.

Równie szybkie efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wgłębnym typu VREDO. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do kiełkowania wschodzi) i mało czasochłonny (dosianie 8000 m2 trwa ok. 3 godz.).

Można także uzupełnić ubytki darni mieszanką nasion traw o jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska, zmieszaną z ziemią liściową, torfem i piaskiem w stosunku objętościowym jak 1:3:1:2.

Zabieg ten należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się uszkodzenia ponieważ w miejsce to natychmiast wejdzie roślinność konkurencyjna.

1.8     Harmonogram zabiegów pielęgnacyjnych

Kalendarz prac pielęgnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie (od 16 do 20 godz./tyg.). Według Rutkowska B. HempelA.: Trawniki. PWRiL Warszawa 1986

| ##### Rodzaj | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zabiegu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlewanie |  |  |  |  | 15 | 45 | 45 | 20 | 15 |  |  |  |
| (1. wody /m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nawożenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (kg./8000m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N, |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P205, |  |  | 50 |  |  | 110 |  |  | 110 | 50 |  |  |
| K20, |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Koszenie |  |  | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |  |
| Wałowanie* |  |  | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |  |  |
| Napowietrzanie |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Piaskowanie |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Zwalczanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chwastów |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |
| (prewencyjne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.    Problemy z młodym trawnikiem

Pola żółknącej trawy

Takie objawy może powodować zarówno zbyt wiele wilgoci (boisko zalane wodą) jak też boisko za bardzo przesuszone. Trawnik (szczególnie na podłożu nieprzepuszczalnym) często jest zalewany. Przy wysokiej temperaturze młode siewki trawy ulegają zgorzeli i zamierają. Należy zastosować oprysk grzybobójczy i natychmiast trawnik uzupełnić (dosiać). W okresie niedoboru wody, młode siewki traw bardzo łatwo zamierają powodując powstanie pól żółknącej trawy.

Należy dbać o prawidłową wilgotność gleby.

###### Wolny wzrost bladozielonej trawy

Ten objaw spowodowany może być niedoborem azotu (niewłaściwe, jałowe podłoże, niewystarczające nawożenie) bądź też zastosowaniem na młody trawnik środków chwastobójczych.

3.     Zwalczanie roślinności konkurencyjnej

3.1     Zwalczanie mechaniczne

Możliwe jedynie gdy chwasty występują sporadycznie na płycie boiska bądź w bezpośrednim otoczeniu.

  - Zwalczanie chemiczne

Stosowanie selektywnych środków chwastobójczych możliwe jest gdy trawnik ma przynajmniej 3 miesiące. Środki te zwalczają rośliny dwuliścienne (Bofix 260 EC, Starane 250 EC - stosować wg zaleceń producenta środka).

Pamiętać należy o bezzwłocznym usuwaniu roślinności konkurencyjnej na płycie boiska jak i w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do wynasienienia się chwastów. Oprysk herbicydami można wykonywać prewencyjnie dwa razy w sezonie (kwiecień, lipiec).

4.     Choroby

4.1	Pleśń śniegowa

Niedopuszczalne jest składowanie śniegu na boisku. Powoduje to zaduszenie darni i w następstwie pleśń śniegową objawiającą się białym nalotem na trawniku a dalszym etapie brązowieniem i zamieraniem trawy.

Łatwiejsze jest zapobieganie chorobie niż likwidowanie jej skutków. Zwalczanie pleśni śniegowej jest trudne, pomóc może prawidłowa pielęgnacja - szczególnie nawożenie, oraz stosowanie fungicydów.

4.2	Helmintosporioza traw

To, podobnie jak pleśń śniegowa, choroba grzybowa objawiająca się ciemnymi, ciemnobrązowymi smugami na liściach lub owalnymi plamami z ciemniejszymi obrzeżami. Darń żółknie i zamiera a na trawniku pojawia niby-pajęczynka.

Rozwojowi choroby sprzyja wysoka temperatura, duża wilgotność, niskie koszenie i zacienienie. Największe nasilenie choroby przypada na lato do wczesnej jesieni.

Tak jak i w poprzednim przypadku zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać, niż zwalczać chorobę. Zwalczanie fungicydami.

  - Czarcie kręgi

Choroba grzybowa objawiająca się regularnymi kręgami żółknącej trawy otoczonej wyraźnym pierścieniem trawy o intensywniejszym

wzroście i białymi owocnikami grzybów. Kręgi te corocznie się powiększają.

Choroba atakuje gdy nieprawidłowo prowadzone jest nawożenie, zbyt niskie pH gleby, nadmierne podlewanie, oraz przy wysokiej temperaturze.

Zwalczanie choroby jest bardzo trudne najlepsze efekty daje prawidłowa pielęgnacja, szczególnie nawożenie, oraz stosowanie fungicydów. Jedynie pewnym sposobem jest wymiana podłoża.

4.4   Glony

Glony stosunkowo łatwo jest zwalczać preparatami do zwalczania mchu, oraz prawidłowymi zabiegami pielęgnacyjnymi (napowietrzanie, piaskowanie).

Rozwojowi ich sprzyja zacienienie, kwaśny odczyn nieprzepuszczalnej i ciężkiej gleby.

Występowanie glonów łatwo zdiagnozować poprzez obecność ciemnego nalotu powodowanego obecnością mikroskopijnych roślinek w miejscach pozbawionych trawy.

5.     Szkodniki

5.1     Krety

Po za terenami ogrodów ten owadożerny ssak jest ustawowo chroniony. Zwalczanie możliwe jedynie poprzez mechaniczne usuwanie zwierząt  z  miejsc  kopania  korytarzy.   Stosować  można jednocześnie środki   odstraszające,    lub   drastycznie   -   gazować   nory   środkami   zawierającymi fosfowodór.

5.2     Dżdżownice

Nie   stanowią   praktycznie   problemu   na   trawnikach   koszonych powyżej 3 cm. Ich działanie, mimo wątpliwego estetycznego ma duże znaczenie dla poprawy właściwości fizycznych gleby. Zwalczanie objawów ich działalności najprostsze jest poprzez prawidłową pielęgnację szczególnie napowietrzanie i piaskowanie gleby.

5.3	Larwy

Larwy chrząszczy żerując powodują miejscowe żółknięcie i zamieranie trawy, ponadto ich obecność wabi krety.

Zwalczanie chemiczne, wczesną jesienią należy obficie opryskać trawnik preparatem Basudin 25 EC, bądź Dursban 480 EC.

5.4	Mrówki

Budują charakterystyczne  kopczyki  i  ścieżki,  które  skutecznie niszczą trawnik. Zwalczanie chemiczne, wczesnym rankiem chłodnego dnia należy opryskać trawnik preparatem Tyfanon 500 EC, lub Reldan 400 EC.

OPRACOWAŁ: