Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podwozie samochodu ciężarowego z zamontowanym urządzeniem hakowym

| Wymagane dane minimalne | Oferowane dane |
| --- | --- |
| Marka, model i typ oferowanego fabrycznie nowego podwozia samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony rok produkcji 2010 |  |
| Rozstaw osi (przód – tył) 4320 – 4360 mm |  |
| Rozstaw kół osi przedniej 1696 mm |  |
| Rozstaw kół osi tylnej 1541 mm |  |
| Przestrzeń pod zabudowę – długość ramy pod zabudowę 4825 mm |  |
| Moc silnika 140 do 146 KM |  |
| Silnik diesel 4-ro cylindrowy rzędowy, 16-to zaworowy DOHC, wtrysk Common Rail EDC |  |
| Pojemność skokowa silnika – 2998 cm3 |  |
| Maksymalny moment obrotowy 335 do351 Nm |  |
| Turbosprężarka z zaworem upustowym i chłodzeniem powietrza doładowującego intercooler |  |
| Układ recyrkulacji spalin EGR |  |
| Norma emisji spalin EURO IV |  |
| Sprzęgło jedno tarczowe, suche, wspomagane hydraulicznie, okładzina bez azbestowa |  |
| Blokada tylnego mostu |  |
| Zawieszenie przednie, niezależne z drążkiem skrętnym i teleskopowym amortyzatorem dwustronnego działania |  |
| Sztywna belka tylnej osi, resory półeliptyczne wzmocnione, hydrauliczne teleskopowe amortyzatory dwustronnego działania |  |
| Koła o rozmiarze 195/75/R – 16, na osi tylnej koła podwójne tzw. bliźniaki |  |
| Układ ABS 8 oraz EPS 8 |  |
| Układ hamulcowy torowy, przednie tarcze wentylowane, tarcze o wymiarach średnica/grubość, przód – 290/29, tył – 290/22 |  |
| Kabina 3 – miejscowa: kierowca + 2 pasażerów umocowana do ramy podwozia za pomocą elastycznych łączników zabezpieczona antykorozyjnie kataforezą i cynkowaniem |  |
| Przednie błotniki przykręcane do nadwozia |  |
| Boczne pasy z tworzywa sztucznego |  |
| Szyby termiczne i przyciemniane |  |
| Szyby opuszczane elektrycznie |  |
| Zewnętrzne lusterka sterowane elektrycznie oraz podgrzewane z zespolonym kierunkowskazem |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy |  |
| Immobiliser |  |
| Instalacja radiowa z głośnikami |  |

Urządzenie hakowe zamontowane na wyżej wymienionym podwoziu

| Minimalna moc załadunkowa - 3 tony |  |
| --- | --- |
| Maksymalna techniczna moc załadunkowa 4 - tony |  |
| Maksymalna długość przewożonych kontenerów do 3600 mm |  |
| Wysokość haka H 1200 mm |  |
| Masa własna urządzenia max 550 kg |  |
| Środek rolki – koniec haka 70 mm |  |
| Ciśnienie robocze układu hydraulicznego 15 Mpa |  |
| Ramie kątowe łamane |  |
| Jeden siłownik hydrauliczny |  |
| Szerokie rolki prowadzące zapewniające stabilność kontenera |  |
| Sterowanie z wewnątrz kabiny |  |
| Blokada hydrauliczna |  |
| Halogen za kabiną |  |
| Światła obrysowe |  |
| Kosz na siatkę |  |
| Skrzynka narzędziowa |  |
| Konstrukcja stalowa śrutowana, malowana farbą podkładową epoksydową oraz farbą poliuretanową |  |
| Kompletna dokumentacja UDT |  |
| Podwozie wyposażone w przystawkę odbioru mocy umożliwiającą obsługę urządzeń hydraulicznych |  |
| Gwarancja na naprawy podwozia oraz urządzenia min. 2 lata |  |
| Gwarancja na perforację nadwozia min. 5 lat |  |
| Gwarancja na lakier min. 2 lata |  |

......................... dnia .......................

___________________________________

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy