OGŁOSZENIE Z DN. 22 MARCA 2011 R.

- O ZŁOŻONYCH ZAPYTANIACH DO SIWZ I WYJAŚNIENIACH DO TREŚCI SIWZ

- O ZMIANIE SIWZ

Przedmiot zamówienia: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu           w  miejscowości Wojny Krupy.

I. WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ Z DN. 14.03.2011 – ZMIANA SIWZ:

- Dopuszcza się wykonanie nawierzchni poliuretanowej w technologii typu NATRYSK, przy zachowaniu minimalnych wymagań dla nawierzchni poliuretanowej, określonych       w pkt. III SIWZ.

- Wymiary boiska wynoszą 19 m x 32 m, całkowita powierzchnia nawierzchni poliuretanowej wynosi 608 m2

- Wprowadza się zmiany  w SIWZ w zakresie:

I.a)  Pkt. III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot zamówienia: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy.

Zakres robót:

a) Boisko wielofunkcyjne:

- Nawierzchnia na boisku wielofunkcyjnym wraz z liniami i wyposażeniem – nawierzchnia poliuretanowa (kolor ceglasty),

- Podbudowa na boisku wielofunkcyjnym – podbudowa bitumiczna gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego gr. 10 cm oraz warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm,

- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x75 cm na ławie betonowej,

- Piłkochwyty o wys. 6 m na dł. 19 m za bramkami, słupki stalowe malowane 80 x 80 mm, siatka syntetyczna grubość 4 mm, rozstaw oczek 10 x 10 mm, rozstaw słupków 2,5 m,

- Ogrodzenie panelowe przetłaczane – panele zgrzewane z drutów pionowych            i poziomych fi 5 mm w formę kraty o oczkach 50 x 200 mm o wys. 4 m wraz z wykonaniem fundamentu betonowego 0,50 m x 0,50 m 1,00 m

- Wyposażenie boiska.

- Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni syntetycznej:

  - twardość wg metody Shore`a (Sh.A.) 60 +/- 5

  - wytrzymałość na rozciąganie (MPa)  0,85

  - wydłużenie względne przy rozciąganiu (%)  0,70

  - wytrzymałość na rozdzieranie (N)   110

  - ścieralność (mm)  0,09

  - nasiąkliwość wodą (%)  0,16

  - przyczepność do podkładu asfaltobetonowego   0,50

  - współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: w stanie suchym   0,40; w stanie mokrym   0,35

  - odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki (mm2) 550 +/- 50

  - odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniana: przyrostem masy (%)   0,50

  - mrozoodporność oceniana przyrostem masy (%)   0,8; wygląd zewnętrzny bez zmian

  - odporność na starzenie (stopnie skali szarej 4 + 5

  - zmiana wymiarów w temperaturze 60°C  0,01

b) Parking:

- Nawierzchnia z kostki POLBRUK gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10 + 20 cm),

- Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 37.45.10.00-4 – sprzęt do sportów uprawianych na boiskach

CPV 45.23.61.10-4 – wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

CPV 45.22.33.00-9 – roboty budowlane w zakresie parkingów

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową:

- Projekt Budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego oraz parking                        w miejscowości Wojny Krupy

/autor: Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew  Radziszewski, 18-230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2A/.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne budowy boiska wielofunkcyjnego                  i parkingu

  - Przedmiar robót.

Wizja lokalna

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być prowadzone roboty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki - elementy dokumentacji projektowej:

- Poprawiony przedmiar robót boiska (zał. nr 5 zm.)

- Przedmiar robót parkingu (zał. nr 5 A)

- Poprawiony projekt budowlany budowy boiska i parkingu (zał. nr 6 zm.)

- Poprawione szczegółowe specyfikacje techniczne budowy boiska wielofunkcyjnego (zał. nr 7 zm.),

- Szczegółowe specyfikacje techniczne budowy parkingu (zał. nr 7 A).”

I.b) Pkt. VII SIWZ „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć  Wykonawcy (krajowi lub zagraniczni) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu” otrzymuje brzmienie:

„5. dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów jakościowych dla nawierzchni poliuretanowej:

- aprobata lub rekomendacja ITB,

- atest higieniczny PZH,

- autoryzacja producenta systemu

- karta techniczna systemu,

- aktualne badania na zgodność z norm. DIN 18035/6 i IAAF,

- aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych.”

II. WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ Z DN. 15.03.2011:

Pytanie nr 1. Na rysunkach nr 9 i 10 widnieje liniowy fundament głębokości 1,2 m pod ogrodzeniem i piłkochwytem, natomiast w przedmiarze, w pozycji 17 są fundamenty punktowe o głębokości 1,0 m. Proszę o jednoznaczne określenie, czy jako fundamenty pod ogrodzenie i piłkochwyt należy wycenić fundament liniowy czy punktowy i jakiej powinien być głębokości?

Wyjaśnienie: Jako fundamenty pod ogrodzenie i piłkochwyt należy wycenić fundament punktowy o wymiarach  0,50 x 0,50x 1,00 m.

Pytanie nr 2. W przypadku konieczności wyceny fundamentu punktowego proszę                    o poprawienie ilości w pozycji nr 17 przedmiaru: „Wykonanie podmurówki betonowej                o wym. 0,50 x 0,50x 1,00 m wraz z wykonaniem wykopów” z 44 szt. na 64 szt. Wynika to           z faktu, że długości poszczególnych odcinków ogrodzenia nie są wielokrotnością 2,5 m i aby nie przekroczyć wymaganego rozstawu 2,5 m należy zagęścić słupy, dodatkowo nie przewidziano 18 fundamentów punktowych pod słupy piłkochwytu.

Wyjaśnienie:  Skorygowano ilość fundamentów punktowych w przedmiarze robót.

Pytanie nr 3. Proszę o udostępnienie wzoru umowy lub ogólnych postanowień umowy.

Wyjaśnienie:  Art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych stwierdza, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. W pkt. XVII SIWZ dot. niniejszego postępowania zostały określone istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

III. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH DO SIWZ:

- Załącznik nr 5 zm.  - Poprawiony przedmiar robót boiska,

- Załącznik nr 6 zm. - Poprawiony projekt budowlany budowy boiska i parkingu,

- Załącznik nr 7 zm. - Poprawione szczegółowe specyfikacje techniczne budowy boiska wielofunkcyjnego.

Burmistrz Szepietowa

Stanisław Roch Wyszyński