KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT UL. PRUSA W SZEPIETOWIE

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]

Element nr 1.1. D-01.01.01 ODTWORZENIE I

WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW

WYSOKOŚCIOWYCH

[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

terenu pod budowę i roboty ziemne]

0,1000

km trasy

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

1. D-01.01.01

Razem wartość elementu nr 1.1

Element nr 1.2. D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY

HUMUSU

[CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby]

250,0000

m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą

spycharek z transportem poza plac budowy. Grubość

warstwy do 10  cm

2. D-01.02.02

Razem wartość elementu nr 1.2

Element nr 1.3. D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW

DRÓG I INNYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA

PASA DROGOWEGO

[CPV: 45100000-8 Roboty w zakresie burzenia i

rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]

4,0000

m

Rozebranie istniejących krawężników betonowych na ławie

betonowej z oporem.

3. D-01.02.04

205,0000

m2

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych - wypełnienie

spoin zaprawą cementową. Grubość płyt 10 cm

4. D-01.02.04

1,0000

m2

Rozebranie nawierzchni z betonu - rozbiórka mechaniczna.

Grubość nawierzchni 20 cm

5. D-01.02.04

8,0000

m2

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych -

rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni wraz  z

podbudową do 10 cm

6. D-01.02.04

25,0000

m3

Załadowanie i wyładowanie mechaniczne gruzu. Wyzóz i

utylizacja przy pomocy samochodów samowyładowczych.

7. D-01.02.04

Razem wartość elementu nr 1.3

Razem wartość elementu nr 1

- 1 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE

[CPV: 45111000-8 ]

Element nr 2.1. D-02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPÓW

[CPV: 45111000-8 ]

186,0000

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi

poza plac budowy. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w

gruncie kat.III-IV; transport samochodami 10-15t

8. D-02.01.01

Razem wartość elementu nr 2.1

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

[CPV: 45111240-2 ]

Element nr 3.1. D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

17,0000

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

terenie placu budowy w celu zasypania wykopów (zużycie

na miejscu). Koparka o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie

kat.III-IV; transport samochodami 10-15t

9. D-03.02.01

5,0000

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi

poza plac budowy. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w

gruncie kat.III-IV; transport samochodami 10-15t

10. D-03.02.01

2,0000

1 szt

Wykonanie wpustów ulicznych wg szczegółu

konstrukcyjnego ( patrz: dokumentacja techniczna) - właz

żeliwny D400

11. D-03.02.01 Kalkulacja własna

15,0000

1 m

Montaż przykanalików PVC DN 200 SN8 wraz z

wykonaniem szczelnego podłączenia do wpustów i

istniejącej studni - przykanaliki ułożone na podsypce

piaskowej gr. 15cm i obsypane zasypką piaskową do wys.

30 cm ponad wierzch rury

12. D-03.02.01 Kalkulacja własna

17,0000

m3

Zasypanie wykopów wraz  z zagęszczeniem

13. D-03.02.01

Razem wartość elementu nr 3.1

Razem wartość elementu nr 3

Element nr 4. PODBUDOWY

[CPV: 45112730-1 ]

Element nr 4.1. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z

PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

[CPV: 45112730-1 ]

527,0000

m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu

II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)

14. D-04.01.01

Razem wartość elementu nr 4.1

- 2 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 4.2. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA

NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu]

407,0000

m2

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm. Warstwa

grubości 10cm

15. D-04.04.01

Razem wartość elementu nr 4.2

Element nr 4.3. D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA

ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

[CPV: 45112730-1 ]

517,0000

m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm. Warstwa

grubości 20 cm.

16. D-04.04.02

Razem wartość elementu nr 4.3

Razem wartość elementu nr 4

Element nr 5. NAWIERZCHNIA

[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg

i autostrad]

Element nr 5.1. D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

BRUKOWEJ BETONOWEJ

[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg

i autostrad]

88,0000

m2

Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8cm - kolor

czerwony, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

17. D-05.03.23

24,5000

m2

Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8cm - kolor

czerwony, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

18. D-05.03.23

51,0000

m2

Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8cm - szarej,

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

19. D-05.03.23

353,5000

m2

Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8cm - szarej,

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

20. D-05.03.23

Razem wartość elementu nr 5.1

Razem wartość elementu nr 5

Element nr 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg

i autostrad]

Element nr 6.1. D-06.01.01 UMOCNIENIE

POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW

[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg

i autostrad]

65,0000

m2

Humusowanie i obsianie terenu. Humusowanie terenu z

obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm

21. D-06.01.01

- 3 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Razem wartość elementu nr 6.1

Razem wartość elementu nr 6

Element nr 7. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

[CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe]

Element nr 7.1. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

[CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe]

4,0000

szt

Rozebranie słupków do znaków

22. D-07.02.01

5,0000

szt

Pionowe znaki drogowe. Zdjęcie znaków lub drogowskazów

23. D-07.02.01

5,0000

szt

Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  70 mm

24. D-07.02.01

2,0000

szt

Pionowe znaki drogowe. Znaki

zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3

m2 typ folii nr 2 rozmiar małe

25. D-07.02.01

8,0000

szt

Pionowe znaki drogowe. Znaki

zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3

m2 typ folii nr 1 rozmiar małe

26. D-07.02.01

Razem wartość elementu nr 7.1

Razem wartość elementu nr 7

Element nr 8. ELEMENTY ULIC

[CPV: 45112730-1 ]

Element nr 8.1. D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg

i autostrad]

146,5000

m

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach  15x22 cm.

Ława betonowa z oporem, podsypka cementowo-piaskowa

27. D-08.01.01

23,5000

m

Oporniki betonowe o wymiarach  12x25 cm. Ława

betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

28. D-08.01.01

Razem wartość elementu nr 8.1

Element nr 8.2. D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

60,0000

m

Obrzeża betonowe na ławie bet. z oporem wg szczegółu

konstrukcyjnego. O wymiarach 30x8 cm -  kolor szary,

podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin

zaprawą cementową

29. D-08.03.01

Razem wartość elementu nr 8.2

Razem wartość elementu nr 8

- 4 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 9. POZOSTAŁE PRACE

[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg

i autostrad]

Element nr 9.1. D -10.01.01 REGULACJA  PIONOWA

STUDNI KANALIZACYJNYCH I WŁAZÓW

[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg

i autostrad]

2,0000

szt

Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych.

30. D-10.01.01

Razem wartość elementu nr 9.1

Razem wartość elementu nr 9

VAT %

23,00%

Całkowita wartość wyceny

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 5 -