Zagnańsk dnia 22 maja 2009r

###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

###### I ODBIORU ROBÓT

Wymagania ogólne

| 1. | ### WSTĘP |
| --- | --- |
| 1.1 | Nazwa zadania. |
|  | ,, WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W WYBRANYCH OBIEKTACH NA TERENIE GMINY ZAGNAŃSK’’. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): : 45 000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 45 110000 -1 Roboty ziemne 45 233222-1 Roboty sanitarne 45 20000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45 262120-8 Wznoszenie rusztowań 45 431000-8 Kładzenie glazury 45 111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45 26 13 20 - 3kładzenie rynien 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45410000-4 –tynkowanie 45443000-4 roboty elewacyjne |
| 1.2 | # Lokalizacja: |
|  | Wg pkt 1.6 pkt 11 |
| 1.3 | Inwestor: |
|  | URZĄD GMINY ZAGNAŃSK UL SPACEROWA 8, 26-050 ZAGNAŃSK |
| 1.4 | Jednostka projektowa: |
|  | ,,ABAK’’ PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY UL. KOŚCIUSZKI50/18,25-316 KIELCE |
| 1.5 | Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót |
|  | określa szczegółowe i ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z realizacją ww. inwestycji. |
| 1.6 | ### OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT- ZAKRES (Wyszczególnienie, opis prac towarzyszących ,robót tymczasowych , informacja o terenie budowy) 1.Wykucie ościeżnic oraz wymiana drzwi 2.Wymiana oraz posadzek z betonowych . 3.Ułożenie wykładzin PCV. 4.Wykonanie zabudów gk 5.Szpachlowanie i malowanie ścian 6.Malowanie ścian i sufitów farbami zmywalnymi. 7.Wymiana instalacji wod-kan 8.Remont instalacji elektrycznej. 9. Wykonanie dociepleń 10..Wykonanie pozostałych robót określonych w przedmiarze robót. 11 Lokalizacja wg nr przedmiarów: NR 1 – Zespół Szkoły Przedszkola i Gimnazjum w msc. Kajetanów; Zabłocie1 , 26-050 Zagnańsk NR 2 - Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie, Tumlin Węgle Ul. Grodowa 2, 26-050 Zagnańsk (docieplenie bocznej ściany) NR 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku Chrusty 60, 26-050 Zagnańsk NR 4 – Szkoła Podstawowa w Umrze, Umer 76, 26-050 Zagnańsk NR5- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie, Samsonów 24, 26-050 Zagnańsk; (przedszkole) NR 6- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku ul. Spacerowa 8 a, 26-050 Zagnańsk; NR 7- Urząd Gminy w Zagnańsku ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk; NR 8 - Szkoła Podstawowa w msc. Szałas, Szałas 1A 26-050 Zagnańsk NR 9- Szkoła Podstawowa w Zachełmiu, Zachełmie 1, 26-050 Zagnańsk NR 10 - Szkoła Podstawowa w Belnie, Belno 143, 26-050 Zagnańsk (elewacja) NR 11 Dom Nauczyciela w Szałasie, Szałas 2, 26-050 Zagnańsk; NR 12- Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie, Tumlin Węgle Ul. Grodowa 2, 26-050 Zagnańsk (elewacja frontowa) NR 13 Szkoła Podstawowa w Belnie, Belno 143, 26-050 Zagnańsk (wym. Inst. elektrycznej w jednej sali) NR 14- Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie, Samsonów 24, 26-050 Zagnańsk (montaż przegrody ppoż); NR 15 Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku ul. Turystyczna 59, 26-050 Zagnańsk |
| 1,6 | A Odpowiedzialność wykonawcy /organizacja placu budowy/ |
|  | Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z obowiązującymi normami i przepisami. Zakres robót określają: - przedmiar robót, - szczegółowa specyfikacja techniczna, W ramach ceny kontraktowej Wykonawca jest zobowiązany: -prowadzić roboty w sposób nie zakłócający pracy instytucji |
| 1,6 | #### B Przekazanie placu budowy |
|  | Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, |
| 1,6 | #### C Zgodność robót ze ST |
| 1,6 D 1,6E | Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. |
| 1,7 | Zabezpieczenie interesów osób trzecich - Ochrona własności publicznej i prywatnej |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. - Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. - Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. |
| 1,8 | Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót |
|  | Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: - utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. - miejsca składowania materiałów z rozbiórki i do wbudowania składować tak by nie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. |

| 1.9 | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
| --- | --- |
| 1,10 | Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Zabezpieczenie terenu budowy /warunki dotyczące organizacji ruchu, wykonanie ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, zaplecze dla potrzeb wykonawcy/ Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego ładu i porządku oraz zapewnienia bezpieczeństwa o na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (na żądanie)uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót z uwzględnieniem /warunki dotyczące organizacji ruchu, wykonania ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, wykonaniem zaplecza wykonawcy/. Wykonawca musi wykonać niezbędne ogrodzenia i zabezpieczenia oraz zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia zaplecza dla potrzeb wykonawcy uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. |

| 2. | ### OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW |
| --- | --- |
| 2.1 | Źródła uzyskania materiałów |
|  | Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne i higieniczne oraz wymagane dopuszczenia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Musi się liczyć z tym, że Zamawiający nie przyjmie tych materiałów i odmówi zapłaty. |
| 2.2 | Przechowywanie i składowanie materiałów |
|  | Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. |
| 2.3 | Wariantowe stosowanie materiałów |
|  | Materiały na trzy dni przed wbudowaniem należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji. Brak sprzeciwu pisemnego należy traktować jako zgodę na ich wbudowanie. |

| 3. | ### WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU |
| --- | --- |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Na żądanie Zamawiającego lub tam gdzie jest to wymagane innymi przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu. |
| 4. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. |

| 5. | ### OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT |
| --- | --- |
|  | Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Brak sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót. Rozrzuty normalne występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. |

| 6. | ### OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT |
| --- | --- |
| 6.1 | #### Cele kontroli jakości robót |
|  | Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni urządzenia niezbędna do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w, normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (na żądanie ) świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. |
| 6.2 | Pobieranie próbek |
|  | Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający. |
| 6.3 | Badania i pomiary |
|  | Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki badań w formie i terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. |
| 6.4 | Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru |
|  | Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ich źródeł wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. |
| 6.5 | Atesty jakości materiałów i urządzeń |
|  | Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z zamówieniem. Materiały posiadające atesty i urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. |
| 6.6 | Dokumenty budowy |
|  | Dziennik budowy Nie dotyczy Obmiar Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty : - zgłoszenie, - protokoły przekazania terenu budowy, - umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne - protokoły z odbioru robót, - protokoły z narad i ustaleń, - korespondencje na budowie. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. |

| 7. | OBMIAR ROBÓT |
| --- | --- |
| 7.1 | Ogólne zasady obmiaru robót |
|  | Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione przez Zamawiającego na piśmie. |
| 7.2 | Zasady określania ilości robót i materiałów |
|  | Ilość sztuk, długości, powierzchnie i objętości będą ustalane na zasadach określonych w katalogach, które stanowiły podstawę wyceny kosztorysu ofertowego, złożonego przez Wykonawcę. |
| 7.3 | Czas przeprowadzenia obmiaru |
|  | Obmiar robót zanikający przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. |

| 8. | ODBIÓR ROBÓT |
| --- | --- |
| 8.1 | Rodzaje odbiorów robót |
|  | W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiorowi częściowego - odbiorowi końcowemu, - odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). W/w zasady precyzuje umowa z wykonawcą. |
| 8.2 | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu |
|  | Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. |
| 8.3 | Zasady odbioru końcowego robót |
|  | Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. |
| 8.4 | Dokumenty do odbioru końcowego |
|  | Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; |
| 8.5 | Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) |
|  | Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. |

| 9. | PODSTAWA PŁATNOŚCI |
| --- | --- |
|  | Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ofertowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. Cena jednostkowa będzie obejmować: - robociznę bezpośrednią, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisko pracy), - koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace, personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.) koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. |

| 10. | PRZEPISY ZWIĄZANE |
| --- | --- |
|  | - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U .z 2002 r. Nr 108, poz. 953). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1386). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U .z 2003 r Nr 47, poz. 401). |