…………………………………..

/ pieczęć nagłówkowa Wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK CENOWY

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  NR  ZP.3431.15/15

„ BUDOWA CHODNIKA  W CIĄGU DROGI  POWIATOWEJ NR 3048D W M. CIEPŁOWODY  „

| L.P. | PODSTAWA WYCENY | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. OBMIA | ILOŚĆ | CENA JEDNOST ( netto ) | WARTOŚĆ ( netto zł.pol) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalkulacja własna | Wytyczenie geodezyjne trasy w terenie | km | 0,430 |  |  |
| 2. |  | Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik+ w gruncie kat.III na gł. 0,20m | m2 | 788,40 |  |  |
| 3. |  | Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych ø500 z osadnikiem oraz kratką ściekową typu ciężkiego | szt. | 5 |  |  |
| 4. |  | Wykonanie przykanalików ze studzienek ściekowych do rowu z rur PVC ø200 | mb | 10 |  |  |
| 5. |  | Ułożenie przykanalików z rur PVC Ø160 | mb | 5 |  |  |
| 6. |  | Umocnienie skarpy przy wylocie przykanalika w km 0+290 kostką betonową na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 , grubości 10 cm , w ilości 2,25 m2 | m2 | 2.25 |  |  |
| 7. |  | Ułożenie krawężników drogowych 20x30 na ławie z betonu C 12/15 o wymiarach 25x15 cm ( 100 mb krawężnika- materiał Inwestora ) | mb | 438 |  |  |
| 8. |  | Ułożenie obrzeża trawnikowego 8x30 cmna ławie betonowej C 12/15 z oporem , gr.15 cm | mb | 438 |  |  |
| 9. |  | Rozścielenie warstwy odsączającej z piasku o podwyższonych parametrach o gr. 15,00 cm | m2 | 657 |  |  |
| 10. |  | Rozścielenie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,50 o gr. 10 cm na chodniku | m2 | 657 |  |  |
| 11. |  | Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na kruszynie kamiennej 0/5 o gr. 3 cm ( kostka betonowa szara 200 m2 – materiał Inwestora ) | m2 | 657 |  |  |
| 12. |  | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III pod kolektor na gł.0,50 m ( w rowie ) | m3 | 25,00 |  |  |

…………………………………..

/ pieczęć nagłówkowa Wykonawcy /

| 13. |  | Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PEHD 400 na podsypce piaskowej gr. 15 cm Km +321 – 0+371 = 50,00 – 3x1,00= 47,00 mb | mb | 47 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. |  | Wykonanie studzienek rewizyjnych z rur Ø1000 z osadnikiem 50 cm oraz pokrywą żeliwną typu lekkiego Str.L km 0+321 , 0+331 0+371 | szt. | 3 |  |  |
| 15. |  | Wykonanie oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych cienkowarstwowego liniami poziomymi P-10 Km 0+003 - 10,00 m2 , km 0+096 – 10,00 m2 RAZEM m2 20,00 | m2 | 20 |  |  |
| 16. |  | Ustawienie oznakowania pionowego w obrebie przejść dla pieszych znaki D-6 – szt. 4 | szt. | 4 |  |  |
| 17 |  | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm ( opaska przykrawężnikowa , średniej szerokości 0,20 mb i średniej grubości 5 cm ) | ton | 11 |  |  |
| RAZEM ( netto) |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23% |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT ( BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |

*)   Ceny jednostkowe i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Ceny jednostkowe mają być podane bez podatku VAT

dnia .............................................                                           ..................................................

(podpis/pieczęć upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy)