…………………………………

/ pieczęć nagłówkowa/ nazwa  Wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK  CENOWY

DO OFERTY

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  NR  ZP.251.9.2017

„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 385 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE – STOLEC OD

KM 39+314 DO 40+034 WRAZ Z ODTWORZENIEM ODWODNIENIEM PASA DROGOWEGO”

| Lp. | Podstawa wyceny |  | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena (zł) | Wartość (5x6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1d.1 | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm |  | m | 20,000 |  |  |
| 2d.1 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm |  | m2 | 35,000 |  |  |
| 3d.1 | KNR 4-04 1103- 01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarka przy obsłudze na zmianę robocza przez 3 samochody samowyładowcze |  | m3 | 5,050 |  |  |
| 4d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km |  | m3 | 5,050 |  |  |
| 5d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył.- dod.za każdy nast. rozp. 1 km Krotność = 9 |  | m3 | 5,050 |  |  |
| 2 ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 6d.2 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyładowczym |  | m3 | 144,000 |  |  |
| 7d.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej( kat.gr. I-IV) Krotność = 9 |  | m3 | 144,000 |  |  |
| 8d.2 | KNNR 6 0605-02 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe |  | m3 | 6,600 |  |  |
| 9d.2 | KNNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm |  | m | 56,000 |  |  |
| 10d.2 | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm |  | szt. | 14,000 |  |  |
| 11d.2 | KNNR 6 0605-07 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm |  | m | 32,000 |  |  |
| 12d.2 | KNNR 6 0605-04 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm |  | szt. | 6,000 |  |  |
| 13d.2 | KNNR 6 0605-08 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm |  | m | 8,000 |  |  |

…………………………………

/ pieczęć nagłówkowa/nazwa  Wykonawcy /

| 14d.2 | KNNR 6 0605-05 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm | szt. | 2,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15d.2 | KNNR 4 1411-04 | Analogia. Zasypanie przepustów materiałem sypkim wartswami o grub. 25 cm | m3 | 92,000 |  |  |
| 16d.2 | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm | m | 1354,000 |  |  |
| 17d.2 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam. samowyład. | m3 | 1083,200 |  |  |
| 18d.2 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 | 1083,200 |  |  |
| 19d.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 | m3 | 1083,200 |  |  |
| 3 ZJAZDY |  |  |  |  |  |  |
| 20d.3 | KNNR 6 0102-03 | Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników | m2 | 476,000 |  |  |
| 21d.3 | KNNR 1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 | 142,800 |  |  |
| 22d.3 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 | m3 | 142,800 |  |  |
| 23d.3 | KNNR 6 0104-03 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 476,000 |  |  |
| 24d.3 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 | 476,000 |  |  |
| 25d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 476,000 |  |  |
| 26d.3 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 476,000 |  |  |

…………………………………

/ pieczęć nagłówkowa/nazwa  Wykonawcy /

| 27d.3 | KNNR 6 1005-07 |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |  | m2 |  | 476,000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28d.3 | KNNR 6 0309-02 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) |  | m2 |  | 476,000 |  |  |  |  |  |
| 4 PRZEBUDOWA JEZDNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29d.4 |  | KNNR 6 0111-02 |  | Analogia. Podbudowy z MCE warstwa gr.15 cm |  | m2 |  | 5004,900 |  |  |  |  |
| 30d.4 |  | KNR 2-33 0712- 01 |  | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne skucie nierówności betonu |  | m2 |  | 50,000 |  |  |  |  |
| 31d.4 |  | KNR 2-33 0712- 02 |  | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni |  | m2 |  | 50,000 |  |  |  |  |
| 32d.4 |  | KNR 2-33 0712- 03 |  | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - wyrównanie zaprawą nierówności |  | m2 |  | 50,000 |  |  |  |  |
| 33d.4 |  | KNR 2-33 0716- 01 |  | Analogia. Izolacje z papy termozgrzewalnej |  | m2 |  | 50,000 |  |  |  |  |
| 34d.4 |  | KNNR 6 0311-02 |  | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego warstwa wiążąca gr. 4 cm |  | m2 |  | 50,000 |  |  |  |  |
| 35d.4 |  | KNNR 6 1005-07 |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |  | m2 |  | 4858,400 |  |  |  |  |
| 36d.4 |  | KNNR 6 0110-01 |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 3 cm |  | m2 |  | 4858,400 |  |  |  |  |
| 37d.4 |  | KNNR 6 1005-07 |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |  | m2 |  | 4835,150 |  |  |  |  |
| 38d.4 |  | KNNR 6 0308-03 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) |  | m2 |  | 4835,150 |  |  |  |  |
| 39d.4 |  | KNNR 6 1005-07 |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |  | m2 |  | 4761,900 |  |  |  |  |
| 40d.4 |  | KNNR 6 0309-02 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) |  | m2 |  | 4761,900 |  |  |  |  |
| 40ad.4 |  | KNNR 6 0113-06 |  | Analogia. Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm. |  | m2 |  | 1355,000 |  |  |  |  |
| 5 OZNAKOWANIE DROGOWE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41d.5 |  | KNNR 6 0703-01 |  | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg |  | m |  | 243,000 |  |  |  |  |
| 42d.5 |  | KNNR 6 0703-05 |  | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia barier |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 43d.5 |  | KNR 2-33 0718- 06 |  | Czyszczenie drob.elem.w konstr.stalowych mostów strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do II st.czystości |  | t |  | 0,300 |  |  |  |  |
| 44d.5 |  | KNR 2-33 0718- 09 |  | Malowanie drob.elem.w konstr.stalowych mostów ręczne pędzlem jedna warstwa podkładowa |  | t |  | 0,300 |  |  |  |  |

…………………………………

/ pieczęć nagłówkowa/nazwa  Wykonawcy /

| 45d.5 | KNR 2-33 0718- 09 | Malowanie drob. elem.w konstr. stalowych mostów ręczne pędzlem pierwsza warstwa | t | 0,300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46d.5 | KNR 2-33 0718- 09 | Malowanie drob. elem. w konstr. stalowych mostów ręczne pędzlem druga warstwa | t | 0,300 |  |  |
| 47d.5 | KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 122,500 |  |  |
| 48d.5 | KNNR 6 0705-03 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie | m2 | 6,000 |  |  |
| Wartość robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |

| dnia .............................. ..................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( podpis /pieczęć przedstawiciela Wykonawcy ) |