OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MODERNIZACJA ZABYTKOWEJ KAPLICY CMENTARNEJ NA CMENTARZU

KOMUNALNYM W ŁAŃCUCIE – ETAP II

1.Zakres robót planowanych w celu konserwacji i rewaloryzacji zabytku obejmuje:

1 .Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad

0,5·m².

2. Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m²,

z  zaprawy cementowo-wapiennej.

3. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo

dostępne, do 5·m².

4. Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie.

5. Uszczelnienie ścian od zewnątrz, gruntowanie, zabiegi antysolne

6. Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa sczepna, ręczne wykonanie obrzutki,

zaprawa nakładana brodawkowato.

7. Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm.

8. Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia

grubości tynku.

9. Wykonanie reparacji gzymsów zaprawa ciągnioną na śr grubość 3mm.

10. Ręczna reprofilacja ubytków.

11.Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie.

12.Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie .

13.Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne.

14. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm.

2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia ma dysponować w okresie realizacji zamówienia :

1)  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – bez  ograniczeń – dla kierownika budowy ,

2) kierownik  budowy który przez co najmniej  18 miesięcy brał udział w robotach  budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych  wpisanych do rejestru do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia, która   posiada  kwalifikacje o których mowa w art.37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U. 2022.840)

3. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej  w  terenie.

4. Kolorystyka i wzór materiałów do uzgodnienia z Zamawiającym.