### ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

###### Część opisowo - obliczeniowa

- Opis techniczny

- Część obliczeniowa	– zał. nr 1

- Kserokopia uprawnień projektanta 	– zał. nr 2

- Ksero zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa projektanta	– zał. nr 3

- Kserokopia uprawnień sprawdzającego 	– zał. nr 4

- Ksero zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego	– zał. nr 5

- Oświadczenie o kompletności dokumentacji 	– zał. nr 6

- Informacja BIOZ 	– zał. nr 7

- Uzgodnieni z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach 	– zał. nr 8

Część rysunkowa

- Orientacja 	– rys. nr 1

- Projekt zagospodarowania terenu. 	– rys. nr 2

- Kolorystyka nawierzchni. 	– rys. nr 2.1

- Profil podłużny. 	– rys. nr 3

- Przekroje poprzeczne. 	– rys. nr 4

- Szczegóły konstrukcyjne 	– rys. nr 5

### Opis techniczny

### Przebudowa ul. Wspólnej w Chmielniku

- Podstawa opracowania

### Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy ul. Wspólnej w Chmielniku opracowano w oparciu o umowę nr 7/BOŚ/08 z dnia 19.05.2008r, zawartą pomiędzy FARDUB Consulting Sp. z o.o. Kielce, a Gminą Chmielnik.

- Projekt opracowano w oparciu o:

- Podkłady sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500 wraz z niwelacją wysokościową terenu

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r /.

- "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych „ wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

- "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalną  Dyrekcję Dróg Publicznych. Warszawa 1992r .

- "Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol  dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego. Warszawa 1987r.

- „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003

- „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” – załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003

- Uzgodnienia projektu w fazie roboczej z Urzędem Miasta i Gminy Chmielnik.

- Stan istniejący i warunki gruntowo wodne

- Ulica Wspólna położona jest w centralnej części miejscowości Chmielnik. W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnię asfaltową o średniej grubości 5cm w całości przeznaczoną do rozbiórki. Nawierzchnia jest okrawężnikowana krawężnikiem betonowym 15x30x100cm. Chodniki wykonane są z kostki betonowej koloru czerwonego i płyt betonowych 50x50x7cm. Stan nawierzchni jest zły, występują liczne spękania i koleiny oraz łaty po wykonanych remontach cząstkowych. Nawierzchnia asfaltowa na całym odcinku wykonana jest na podbudowie – dawnej nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego 16x20cm. Pod istniejącą podbudową występują piaski gliniaste spoiste, woda gruntowa występuje poniżej 2,0m.

- W ulicy występuje następujące istniejące uzbrojenie:

  - Kanalizacja sanitarna

  - wodociąg

  - słupy oświetleniowe z linią napowietrzną NN

  - kabel NN

  - kabel teletechniczny

  - linia napowietrzna telefoniczna

  - gazociąg

- Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu robót związanych z przebudową ul. Wspólnej w Chmielniku.

- Projekt zagospodarowania terenu

Przebudowywana ul. Wspólna początek swój bierze na skrzyżowaniu z ul. 1-go Maja, przecina ul. Sienkiewicza i kończy się na krawędzi jezdni istniejącej ulicy Lubańskiej o nawierzchni bitumicznej. Projektuje się jezdnię szerokości 5,0m okrawężnikowaną krawężnikiem kamiennym granitowym koloru szarego z chodnikiem o zmiennej szerokości od projektowanego krawężnika do linii istniejącej zabudowy. Projektuje się wjazdy na posesje o zmiennej szerokości dostosowanej do istniejącej szerokości bram wjazdowych.

Projektuje się parking dla samochodów osobowych z możliwością równoległego parkowania na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Sienkiewicza i parking dla samochodów osobowych usytuowany prostopadle do osi na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Lubańskiej.

Ze względu na projektowaną rewitalizację synagogi projekt drogowy przebudowy ul. Wspólnej dostosowano do projektu rewitalizacji synagogi. Odcinek od ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza projektuje się o nawierzchni z kostki betonowej czarnej typu Old Stone,  odcinek od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Lubańskiej projektuje się o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Old Stone kolor czarny. Nawierzchnię parkingów dla samochodów osobowych projektuje się z kostki betonowej koloru czarnego. Nawierzchnię na przejściach dla pieszych projektuje się z kostki betonowej typu Old Stone w kolorze czarnym i żółtym.

Nawierzchnię chodników na odcinku od ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza projektuje się z kostki typu Bulwar koloru rubinowego,  od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Lubańskiej również z kostki typu Bulwar koloru rubinowego. Powierzchnię skrzyżowania ul Wspólnej i Sienkiewicza ujęto w projekcie przebudowy ul. Sienkiewicza.

Wjazdy na posesje projektuje się z kostki typu Bulwar koloru rubinowego.

Wzdłuż projektowanych krawędzi jezdni przy krawężniku projektuje się wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej koloru szarego na szerokości 0,20m obniżonego o 2cm w stosunku do projektowanej nawierzchni.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2, a kolorystykę nawierzchni na rys. nr 2.1.

- Rozwiązanie wysokościowe

Profil podłużny ulicy Wspólnej założono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejącej  ulicy i dostosowano wysokościowo do terenu istniejącego.

Założone spadki oraz promienie łuków spełniają warunki normatywne.

Profil podłużny przebudowywanej drogi przedstawiono na rys. nr 3 „Profil Podłużny”.

- Konstrukcja nowej nawierzchni

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r /  dla grupy nośności podłoża G2, kategorii obciążenia ruchem KR2, hz=0,45 m, przyjęto poprzez analogię następującą konstrukcję nowej jezdni:

Nawierzchnia z kostki betonowej typu Old Stone kolor czarny:

- Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm

- Podsypka cementowo – piaskowa grubości 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

- warstwa stabilizacji piasku cementem Rm=2,5MPa grubości 15cm

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48 cm > hz=45 cm

Projektowaną nawierzchnię jezdni ograniczono krawężnikiem granitowym 15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Projektowane światło krawężnika wynosi h=12cm, tylko na wjazdach i przejściach dla pieszych światło krawężnika wynosi h=5cm (licząc od nawierzchni do góry krawężnika).

Bezpośrednio za krawężnikiem zlokalizowane są obustronne chodniki przyjezdniowe z kostki betonowej typu Bulwar kolor rubinowy:

- Nawierzchnia z kostki betonowej koloru rubinowego grubości 8cm

- Podsypka cementowo – piaskowa grubości 3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

- Technologia robót

Szczegółową technologię robót przedstawia przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszego opracowania.

- Wjazdy na posesje

Konstrukcja nawierzchni wjazdów na posesje przedstawia się następująco:

  - nawierzchnia kostka betonowa typu Bulwar kolor rubinowy grubości 8 cm

  - podsypka cementowo – piaskowa grubości 3 cm

  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

  - piasek stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm

Zakończenie wjazdu od strony posesji obrzeżem betonowym 6x20cm.

Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 „Przekroje konstrukcyjne”.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne przedstawiają się następująco:

Wykopy	980,28 m3

Nasypy	8,60 m3

Bilans robót ziemnych przewiduje do odwozu 971,68 m3 gruntu.

- Odwodnienie

Ze względu na brak istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej projektowana ulicę odwadnia się powierzchniowo poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych krawężników przy których zlokalizowane są projektowane ścieki z kostki granitowej. Całość wód opadowych spływa ściekami przykrawężnikowymi do krawędzi jezdni ul. Lubańskiej.

- Zajętość terenu

Cała inwestycja prowadzona jest w istniejącym pasie drogowym ul. Sienkiewicza i nie zachodzi konieczność wywłaszczania i podziału innych działek.

- Usunięcie drzew

W ramach niniejszego opracowania przewidziano do wycięcia 5 szt. drzew rosnących w istniejącym pasie drogowym. Drzewa te to klony o średnicy 25cm.

- Oznakowanie

W chwili obecnej na ul. Wspólnej istnieje oznakowanie pionowe, projektuje się uzupełnienie istniejącego oznakowania o oznakowanie przejść dla pieszych znakami D-6 i parkingów znakami D-18.

- Uwagi końcowe

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci. W szczególności zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Projektował:

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Nazwa i adres obiektu budowlanego:

# Przebudowa ul. Wspólnej w Chmielniku

- Inwestor:

# GMINA CHMIELNIK

- Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:

# Krzysztof Grosicki, FARDUB Consulting Sp. z o.o. Kielce, ul. Łódzka 247D

- Część opisowa:

  - Projektowana ulica:

- długość ulicy 217,26m, szerokość 5,0 m

- obustronne chodniki przyjezdniowe szerokości zmiennej

- zjazdy na posesje szerokości zmiennej

- projektowane parkingi dla samochodów osobowych

  - Na terenie i w pobliżu projektowanej drogi gminnej występują następujące obiekty budowlane:

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg

- słupy oświetleniowe z linią napowietrzną NN

- kabel energetyczny NN

- kabel teletechniczny

- linia napowietrzna telefoniczna

- gazociąg

  - Elementami zagospodarowania terenu stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- Gazociąg

- kabel energetyczny NN

- Linia napowietrzna NN

  - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

- potrącenie pracowników przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych

- uszkodzenie gazociągu podczas prowadzenia robót ziemnych

- uszkodzenie słupów linii napowietrznej NN podczas prowadzenia robót ziemnych

- uszkodzenie kabla energetycznego NN podczas prowadzenia robót ziemnych

- w czasie wykonywania wykopów mogą się ujawnić niewypały, niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

  - Przed rozpoczęciem każdej pracy, a szczególnie niebezpiecznej jak wykopy, kierownik budowy powinien pouczyć pracowników o występujących zagrożeniach zdrowia i życia przy wykonywaniu powierzonej pracy

  - Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia są:

- wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie z dokumentacją techniczną. Urobek układać z jednej strony wykopu w sposób umożliwiający dogodny transport materiałów do robót budowlanych (np. elementy przepustów) oraz w razie wypadku dojazd zespołów ratunkowych

- w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii gazociągu należy przerwać roboty i usunąć pracowników z rejonu awarii, zawiadamiając jednocześnie Zakład Gazowniczy

- w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii linii napowietrznej NN lub kabla NN należy przerwać roboty i usunąć pracowników z rejonu awarii, zawiadamiając jednocześnie Zakład Energetyczny

- niewypały i niewybuchy – o znalezieniu niewypału i niewybuchu lub przedmiotu trudnego do zidentyfikowania należy miejsce ogrodzić i powiadomić właściwy organ samorządu lokalnego oraz policję

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny być oznakowane znakami drogowymi w sposób uzgodniony z zarządcą drogi

  - Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Projektant

Krzysztof Grosicki

Nr UPR. 24/80