#### Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Żołynia nr L.dz.7624/5/10 z dnia 10.01.2011 r. dla przedsięwzięcia  polegającego na :  Budowie zakładu wydobycia  kruszywa  naturalnego ze złoża „Żołynia-Piasek 3” na działce nr ewid. 6488/1 w m. Żołynia Gmina Żołynia o wielkości wydobycia do 250.000 Mg/rok

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kopaliny  systemem

odkrywkowym dwoma poziomami eksploatacyjnymi, bez użycia materiałów wybuchowych. Złoże będzie eksploatowane za pomocą sprzętu mechanicznego, tj. koparki, ładowarki i spycharki. Roczna wielkość wydobycia będzie wynosić zgodnie z tytułem przedsięwzięcia do 250.000 Mg/rok. Kruszywo wydobywane będzie ze złoża o powierzchni ok. 13,29 ha. inwestycji Złoże kruszywa naturalnego „Żołynia Piasek 3" położone jest na działce o nr ewid. 6488/1 w miejscowości Żołynia, gmina Żołynia, województwo podkarpackie. Powierzchnia złoża wynosi ok. 13,29 ha. Roczna ilość wydobywanego kruszywa zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wynosić do 250.000 Mg/rok. Kopalina pospolita ze złoża będzie wydobywana systemem odkrywkowym dwoma poziomami eksploatacyjnymi bez użycia materiałów wybuchowych. Pierwszy poziom eksploatacyjny będzie obejmował część złoża leżącą ponad zwierciadłem wód podziemnych, a drugi poziom eksploatacyjny obejmie część złoża zalegającą pod poziomem wód gruntowych. Do wydobywania kopaliny zostanie użyty sprzęt mechaniczny w postaci 2 koparek podsiębiernych, 1 spycharki, 1 ładowarki oraz dwóch wozideł technologicznych. Obszar złoża, gdzie planowane jest wydobycie kruszywa obecnie wykorzystywany jest jako grunty rolne, a częściowo pozostawiony jako ugór, wobec czego realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała usunięcia drzew lub krzewów. Sąsiedztwo terenu przeznaczonego pod działalność górniczą stanowią:

od strony północnej - droga dojazdowa zarządzana przez Urząd Gminy w Żołyni oraz  teren cegielni obecnie nie eksploatowanej,       od strony południowej - droga dojazdowa zarządzana przez Urząd Gminy w Żołyni,  a dalej grunty

od strony zachodniej - lasy,

od strony wschodniej - lasy i działki rolne. Skomplikowana budowa geologiczna

złoża powoduje, że eksploatacja będzie nadzorowana przez doświadczonego

geologa. Teren planowanej eksploatacji znajduje się w odległości ok. 800 m od

najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Z kolei droga, którą będzie odbywało się

wywożenie kruszywa nie przebiega w pobliżu jakiejkolwiek zabudowy

mieszkaniowej. Wydobyty urobek będzie ładowany na samochody odbiorców i wywożony w miejsce jego przeznaczenia, bądź składowany okresowo na terenie złoża na hałdach. Na terenie złoża nie będzie prowadzona przeróbka kruszywa. Z analizy przedłożonych materiałów wynika, że przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust, ł ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w tym poza granicami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Obszarem Natura 2000 znajdującym się w najmniejszej odległości od przedmiotowego przedsięwzięcia jest proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Lasy Leżajskie" (PLH180047) oddalony o ok. 8,2 km. Uwzględniając lokalizację, zakres i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze uznano, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Przedmiotowa inwestycja nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmioty i cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, na integralność tego obszaru oraz spójność sieci Natura 2000. Stąd po dokonaniu analizy wstępnej w kontekście potrzeby przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 stwierdzono, że nie ma konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Planowana inwestycja leży poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, k) w najbliższym sąsiedztwie inwestycji nie występują zabytki chronione, pomniki przyrody ani  żadna roślinność  chroniona prawem,  przedsięwzięcie  nie jest zlokalizowane w obszarach górskich, czy też wodno - błotnych

Uznano, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.