Przedmiar Most

|  | Wyszczególnienie | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | elementów |  |  |
|  | rozliczeniowych | Nazwa | Ilość |
| 1 | Rozebranie stalowej balustrady wraz z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach | mb | 14,00 |
| 2 | Frezowanie nawierzchni na gł. 4cm wraz z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach + oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń | m2 | 485,0 |
| 3 | Frezowanie nawierzchni na gł. ~810cm wraz z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach + oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń – JEZDNIA + ZJAZD | m2 | 325,0 |
| 4 | Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o gr. ~20-30cm wraz z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach – JEZDNIA + ZJAZD | m2 | 275,00 |
| 5 | Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o gr. ~20-30cm wraz z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o - CHODNIKI | m2 | 30,00 |
| 6 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z oczyszczeniem – kostka przeznaczona do ponownego wbudowania | m2 | 30,00 |
| 7 | Rozebranie krawężników betonowych wraz z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach | m | 112,00 |
| 8 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z oczyszczeniem – kostka przeznaczona do ponownego wbudowania | m2 | 15,00 |
| 9 | rozebranie warstwy zaprawy cementowej (chudego betonu) ułożonej na stalowym pomoście z kształtowników Zoresa wraz z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach | m3 | 12,50 |
| 10 | rozebranie przepustu rurowego pod zjazdem na teren posesji nr 77 betonu) wraz z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach | m3 | 12,50 |
| 11 | Rozebranie stalowego pomostu z kształtowników Zoresa wraz z ODWIEZIENIEM MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI NA ZŁOMOWISKO wraz sunięciem odpadów z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach | kg | 8500,00 |
| 12 | Rozebranie dwuteowych stalowych dźwigarów o wysokości 380mm wraz z ODWIEZIENIEM MATERIAŁU Z ROZ-BIÓRKI NA SKŁADOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO wraz sunięciem odpadów z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach | mb | 49,00 |
| 13 | Rozebranie stalowych łożysk wraz z ODWIEZIENIEM MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI NA ZŁOMOWISKO | szt. | 14,00 |
| 14 | rozebranie murów z kamienia - materiał przeznaczony do ponownego wbudowania | m3 | 4,00 |
| 15 | rozebranie konstrukcji kamiennej przyczółków wraz z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach | m3 | 11,00 |
| 16 | Oczyszczenie koryta potoku z zanieczyszczeń wraz z uzupełnieniem, naprawą i wyrównaniem istniejącego kamiennego dna za pomocą nowych i istniejących elementów kamiennych z zastosowaniem zaprawy cementowej | m2 | 55,00 |
| 17 | Podparcie/rozebranie istniejącego gazociągu na czas przebudowy mostu | mb | 10,00 |
| 18 | wykonanie wykopów wraz z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach | m3 | 58,00 |
| 19 | Zasypanie i zagęszczanie wykopów za przyczółkami, grunt z grupy nośności G1 wraz z jego pozyskaniem i dowozem | m3 | 52,00 |
| 20 | wykonanie oraz montaż zbrojenia stalą BST500 o śr. 14mm i 8mm – PRZEBUDOWA i NAPRAWA PRZYCZÓŁKÓW | kg | 780,00 |
| 21 | wykonanie oraz montaż zbrojenia stalą B500SP (siatka z prętów żebrowanych o śr. 14mm o oczkach 20x20cm) – PŁYTA POMOSTOWA | kg | 1844,00 |
| 22 | wykonanie oraz montaż zbrojenia stalą B500SP – PŁYTY CHODNIKOWE | kg | 888,00 |
| 23 | wykonanie oraz montaż zbrojenia – kotwy talerzowe wklejane – PŁYTA CHODNIKOWA | szt. | 90,00 |
| 24 | Beton fundamentów klasy C25/30 (B30) w deskowaniu – GÓRNA CZĘŚĆ PRZYCZÓŁKÓW | m3 | 22,00 |
| 25 | Beton płyty pomostowej klasy C25/30 (B30) w deskowaniu – PŁYTA POMOSTOWA | m3 | 21,00 |
| 26 | Beton fundamentów klasy C25/30 (B30) w deskowaniu – PŁYTY CHODNIKOWE | m3 | 8,00 |
| 27 | Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu 5x65x100cm – PŁYTY CHODNIKOWE | szt. | 20,00 |
| 28 | Montaż prefabrykowanych strunobetonowych belek mostowych typu DS L=9.0m | szt. | 9,00 |
| 29 | wykonanie izolacji z materiałów termozgrzewalnych o gr. min 5mm wraz z zagruntowaniem powierzchni płyty pomostowej – PŁYTA POMOSTOWA | m2 | 70,00 |
| 30 | wykonanie izolacji bitumicznej – TYLNA ŚCIANA PRZYCZÓŁKÓW | m2 | 24,00 |
| 31 | montaż balustrady, słupki co 2.00m h=1.10m typu ORSTA ocynkowanej i pomalowanej proszkowo w kolorze szarym, podstawy słupków mocowane za pomocą kotew np. HST M16/25, podstawy zalane podlewką betonową | mb | 18,00 |
| 32 | Montaż balustrad U-11a na przepustach | mb | 18,00 |
| 33 | Szpachlowanie powierzchni betonowych | m2 | 11.00 |
| 34 | malowanie powierzchni betonowych farbami do betonu - dwie warstwy | m2 | 11.00 |
| 35 | Odbudowa i naprawa (przemurowanie) kamiennych murów oporowych wraz ze spoinowaniem z zastosowaniem gotowej zaprawy mrozoodpornej o niskim skurczu – NOWE ELEMENTY KAMIENNE | m3 | 8,00 |
| 36 | Odbudowa i naprawa (przemurowanie) kamiennych murów oporowych wraz ze spoinowaniem z zastosowaniem gotowej zaprawy mrozoodpornej o niskim skurczu – ELEMENTY KAMIENNE Z ROZBIÓRKI | m3 | 4,00 |
| 37 | ułożenie nawierzchni z złożonej z emulsji i kruszywa – gr. 10mm | m2 | 24,00 |
| 38 | umocnienie ścian wykopu za pomocą szalunków lub grodzi | m2 | 10,00 |
| 39 | podsypka piaskowa o gr. 15cm na dnie wykopu wraz z dowozem piasku | m2 | 15,00 |
| 40 | podsypka piaskowa o gr. 15cm nad rurami wraz z dowozem piasku | m2 | 15,00 |
| 41 | budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 lub PE dwuściennych SN8 śr. wew. 160mm - przykanaliki | mb | 6,00 |
| 42 | budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PE dwuściennych SN8 śr. wew. 300mm | mb | 15,00 |
| 43 | montaż studni śr. 600mm z betonu kl. min. B45 wraz z montażem pierścieni fundamentowych i odciążających, montażem włazów D400 żeliwnych z wkładką gumową i wypełnieniem z betonu klasy B55 | szt. | 3,00 |
| 44 | montaż wpustów deszczowych φ500mm z dnem prefabrykowanym, z osadnikiem, bez syfonu, z nasadą prostokątną i kratką typu ciężkiego DN400 na zawiasie z ryglem, zaizolowane | szt. | 3,00 |
| 45 | Montaż zakończeń przepustów za pomocą prefabrykowanych żelbetowych ścianek czołowych dla rur o śr. 40cm (beton min. B45) | szt. | 1,00 |
| 46 | wykonanie koryta wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża na gł. 0-5cm wraz z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy | m2 | 240,00 |
| 47 | Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa o gr. 20cm – JEZDNIA + ZJAZD | m2 | 275,00 |
| 48 | wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr. 20cm – JEZDNIA + ZJAZD | m2 | 275,00 |
| 49 | wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr. 15cm - CHODNIK | m2 | 104,00 |
| 50 | wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm o gr. 15cm - POBOCZA | m2 | 10,00 |
| 51 | ustawienie krawężników kamiennych 20x23cm na zaprawie cementowej mrozoodpornej | m | 18,00 |
| 52 | ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem | m | 94,00 |
| 53 | ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B20 | m | 52,00 |
| 54 | wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10cm - CHODNIK | m2 | 104,00 |
| 55 | Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/22mm – gr. 6cm + skropienie międzywarstwowe | m2 | 240,00 |
| 56 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm – gr. 4cm + skropienie międzywarstwowe (most 50m2 + dojazdy 240m2) | m2 | 290,00 |
| 57 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm – gr. 4cm + skropienie międzywarstwowe - ZJAZD | m2 | 35,00 |
| 58 | Warstwa ścieralna z masy SMA 0/11mm – gr. 4cm + skropienie międzywarstwowe JEZDNIA + ZJAZD | m2 | 520,00 |
| 59 | Wykonanie dylatacji elastycznej w nawierzchni | mb | 11,00 |
| 60 | Wykonanie dylatacji elastycznej w chodnikach | mb | 6,00 |
| 61 | wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) | m2 | 74,00 |
| 62 | wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) – KOSTKA Z ROZBIÓRKI | m2 | 30,00 |
| 63 | wykonanie nawierzchni z bruku kamiennego 9/11 na betonie – spoiny zalane zaprawą cementową – UMOCNIENIE WYLOTU ROWU | m2 | 25,00 |
| 64 | remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych śr. gr. 6cm za pomocą masy 0/8mm – POŁACZENIE Z ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ | m2 | 11,00 |
| 65 | wprowadzenie i utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu wraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz montażem tymczasowej kładki dla pieszych obok mostu o szerokości 1.5m z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych z rozbiórki mostu | rycz | 1,00 |
| 66 | Obsługa geodezyjna inwestycji | rycz. | 1,00 |

Przedmiar Cicha

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 d.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe | km |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.22 |
| 2 d.1 | D.01.02.02 | Ścinanie drzew | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 3 d.1 | D.01.02.02 | Karczowanie pni | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 4 d.1 | D.01.02.02 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia | ha |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.20 |
| 5 d.1 | D.01.02.03 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 320.00 |
| 6 d.1 | D.01.02.03 | Wywiezienie humusu | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.00 |
| 7 d.1 | D.01.02.03 | Koszty utylizacji i składowania humusu | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.00 |
| 8 d.1 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| 9 d.1 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 10 d.1 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. śr. 7cm | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.00 |
| 11 d.1 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kostki kamiennej, bitumicznej, płyt chodnikowych itp. | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.00 |
| 12 d.1 | D.01.02.04 | Rozbiórka istn. studni kanalizacji deszczowej | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 13 d.1 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.13 |
| 14 d.1 | D.01.02.04 | Koszty utylizacji i składowania gruzu | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.13 |
| 15 d.1 | D.01.02.05 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 2 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |
| 2.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 16 d.2.1 | D.03.02.01 | Roboty pomiarowe kanalizacji deszczowej | km |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.30 |

| 17 d.2.1 | D.03.02.01 |  | Roboty ziemne kanalizacji deszczowej wraz z wywozem na wysypisko |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 376.00 |  |
| 18 d.2.1 | D.03.02.01 |  | Koszty utylizacji i składowania gruntu |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 376.00 |  |
| 19 d.2.1 | D.03.02.01 |  | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką dla kanalizacji deszczowej |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 588.00 |  |
| 2.2 |  |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.2.2 | D.03.02.01 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm (podsypka) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 29.60 |  |
| 21 d.2.2 | D.03.02.01 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30cm (obsypka) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 88.80 |  |
| 22 d.2.2 | D.03.02.01 |  | Zasypanie wykopów podłużnych dla kanalizacji deszczowej |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 257.60 |  |
| 23 d.2.2 | D.03.02.01 |  | Kanały z rur PVC (SN8) o śr. 160 mm wraz z wykonaniem próby szczelności |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 14.00 |  |
| 24 d.2.2 | D.03.02.01 |  | Kanały z rur PVC (SN8) o śr. 250 mm wraz z wykonaniem próby szczelności |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 254.00 |  |
| 25 d.2.2 | D.03.02.01 |  | Kanały z rur PVC (SN8) o śr. 300 mm wraz z wykonaniem próby szczelności |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 28.00 |  |
| 26 d.2.2 | D.03.02.01 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm |  |  | stud. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9.00 |  |
| 27 d.2.2 | D.03.02.01 |  | Wykonanie odwodnień liniowych wraz z ławą betonową |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 21.00 |  |
| 28 d.2.2 | D.03.02.01 |  | Wpusty uliczne |  |  | stud. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.00 |  |
| 29 d.2.2 | D.03.02.01 |  | Podłoża betonowe o grubości 15 cm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.29 |  |
| 30 d.2.2 | D.03.02.01 |  | Podłoża betonowe o grubości 20 cm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2.59 |  |
| 3 |  |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 d.3 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 54 cm |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 594.00 |  |
| 32 d.3 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 56 cm |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 331.90 |  |
| 33 d.3 | D.04.01.01 | Roboty ziemne wraz z wywozem gruntu z korytowania |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 506.62 |  |
| 34 d.3 | D.04.01.01 | Koszty utylizacji i składowania gruntu |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 506.62 |  |
| 35 d.3 | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 510.0+148.0*0.2 <podbudowa pod nawierzchnią drogi ul. Cichej> |  |  |  | m2 | 539.60 |  |  |  |
|  |  | 283.0 <podbudowa pod nawierzchnią drogi wewnętrznej> |  |  |  | m2 | 283.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 822.60 |  |
| 36 d.3 | D.04.05.01 | Warstwa wzmacniająca - kruszywo naturalne (piasek, pospółka) stabilizowane cementem Rm 2,5 MPa -gotowa mieszanka stabilizacji dowożona z węzła, wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją gr. 25cm |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
|  |  | (510.0+132.0*0.3+148.0*0.3)*0.25 <warstwa wzmacniająca pod nawierzchnią drogi ul. Cichej> |  |  |  | m3 | 148.50 |  |  |  |
|  |  | (283.0+163.0*0.3)*0.25 <warstwa wzmacniająca pod nawierzchnią drogi wewnętrznej> |  |  |  | m3 | 82.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 231.48 |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 d.4 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cem. piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 283.00 |  |
| 38 d.4 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cem. piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 115.00 |  |
| 39 d.4 | D.05.03.23 | Wykonanie ścieku z kostki betonowej z dwóch rzędów na podsypce cem.piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ławy betonowej pod ściekiem gr.15cm |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 70.50 |  |
| 40 d.4 | D.05.03.23 | Wykonanie ścieku z kostki betonowej z dwóch rzędów na podsypce cem.piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ławy betonowej pod ściekiem gr.15cm |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  | 131.50 <ściek z kostki ul. Cicha> |  |  | m |  | 131.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 131.50 |  |
| 41 d.4 | D.05.03.05 | Nawierzchnie bitumiczne o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 510.00 |  |
| 42 d.4 | D.05.03.05 | Nawierzchnie bitumiczne o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 27.00 |  |
| 43 d.4 | D.05.03.05 | Nawierzchnie bitumiczne o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 510.00 |  |
| 44 d.4 | D.05.03.05 | Nawierzchnie bitumiczne o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 27.0 <naw. bitumiczna beton asfaltowy AC16W-odtworzenie nawierzchni bitumicznej po wykonaniu kan. deszcz.> |  | m2 |  |  | 27.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 27.00 |  |
| 5 |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 d.5 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 132.0 <krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ławy bet. ul. Cicha> |  | m |  |  | 132.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 132.00 |  |
| 46 d.5 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 163.0 <krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ławy bet. droga wewnętrzna> |  | m |  |  | 163.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 163.00 |  |
| 6 |  | MUR OPOROWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 d.6 | D.09.01.01 | Wykonanie muru oporowego |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56.25 <wykonanie muru oporowego - w tym rozbiórka starego muru wraz z wywozem i utylizacją, wykopy wraz z wywozem i utylizacją, podsypki i zasypki z gruntu niewysadzinowego, podłoża betonowe, wykonanie balustrady stalowej wys. 1,1m, na czas realizacji nowego muru zastosowanie zabezpieczenia skarpy ściankami szczelnymi lub innym systemem zabezpieczającym skarpy, zabezpieczenie istniejących słupów linii napowietrznej na czas realizacji muru oporowego> |  | m |  |  | 56.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 56.25 |  |

Przedmiar Młynarska

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UL. MŁYNARSKA |  |  |  |
| 1.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 d.1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  | 360.0/1000 | km | 0.36 |  |
|  |  |  | RAZEM | 0.36 |
| 2 d.1.1 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. |  |  |
|  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 3 d.1.1 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych oraz remontem studni na skrzyżowaniu z ul. Liliową | szt. |  |  |
|  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 4 d.1.1 | Remont studni na skrzyżowaniu ul. Młynarskiej z ul. Liliową - wymiana i montaż nowej studni | szt |  |  |
|  | 1 | szt | 1.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 5 d.1.1 | Wymiana wpustów ulicznych z przykanalikami PP160mm wraz z wykonaniem wykopów, wywozem i utylizacją, zasypaniem gruntem G1, wykonaniem i zagęszczeniem podbudowy oraz odtworzeniem warstwy wiążącej bitumicznej | szt |  |  |
|  | 12 | szt | 12.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 6 d.1.1 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją | m2 |  |  |
|  | 360.0*7.0+90.0 <frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej> | m2 | 2610.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2610.00 |
| 1.2 | NAWIERZCHNIE |  |  |  |
| 7 d.1.2 | Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej bitumicznej | m2 |  |  |
|  | 360.0*7.0+90.0 <skropienie i oczyszczenie warstwy bitumicznej po frezowaniu - droga> | m2 | 2610.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2610.00 |
| 8 d.1.2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  | 360.0*7.0+90.0 <warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S> | m2 | 2610.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2610.00 |
| 9 d.1.2 | Remont istn. nawierzchni z kostki kamiennej zatoki autobusowej | m2 |  |  |
|  | 120.0 | m2 | 120.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 120.00 |
| 1.3 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |
| 10 d.1.3 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe | m2 |  |  |
|  | 75.0 <oznakowanie poziome> | m2 | 75.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 75.00 |
| 11 d.1.3 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych | szt. |  |  |
|  | 16 <wykonanie słupków do znaków drogowych> | szt. | 16.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 12 d.1.3 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. |  |  |
|  | 17 <wykonanie tarcz i montaż do znaków drogowych> | szt. | 17.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 17.00 |
| 1.4 | ELEMENTY ULIC |  |  |  |
| 13 d.1.4 | Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  | 50.0 <wymiana istniejących uszkodzonych - krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ławy bet.> | m | 50.00 |  |

| 2 | OŚ. MAŁE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 14 d.2.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  | 163.0/1000 | km | 0.16 |  |
|  |  |  | RAZEM | 0.16 |
| 15 d.2.1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 6cm | m2 |  |  |
|  | 1065.0 <rozebranie nawierzchni bitumicznej drogi> | m2 | 1065.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1065.00 |
| 16 d.2.1 | Rozbiórka nawierzchni istn. zjazdów i chodników (kostka kamienna, kostka betonowa, płytki bet. i masa bitumiczna) | m2 |  |  |
|  | 305.0 | m2 | 305.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 305.00 |
| 17 d.2.1 | Rozebranie obrzeży betonowych | m |  |  |
|  | 170.0 <rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą bet.> | m | 170.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 170.00 |
| 18 d.2.1 | Rozebranie krawężników betonowych | m |  |  |
|  | 335.0 <rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą bet.> | m | 335.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 335.00 |
| 19 d.2.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki | m3 |  |  |
|  | 1065.0*0.06+305.0*0.1+170.0*0.08*0.3+335.0*0.15*0.3 | m3 | 113.56 |  |
|  |  |  | RAZEM | 113.56 |
| 20 d.2.1 | Koszty utylizacji i składowania gruzu | m3 |  |  |
|  | 1065.0*0.06+305.0*0.1+170.0*0.08*0.3+335.0*0.15*0.3 | m3 | 113.56 |  |
|  |  |  | RAZEM | 113.56 |
| 21 d.2.1 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymianą ram i pokryw na typ ciężki | szt. |  |  |
|  | 4 | szt. | 4.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 22 d.2.1 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z wymianą ram i pokryw na typ ciężki | szt. |  |  |
|  | 8 | szt. | 8.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 23 d.2.1 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. |  |  |
|  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 24 d.2.1 | Wymiana wpustów ulicznych z przykanalikami PP160mm wraz z wykonaniem wykopów, wywozem i utylizacją, zasypaniem gruntem G1 | szt |  |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 2.2 | PODBUDOWY |  |  |  |
| 25 d.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 56 cm | m2 |  |  |
|  | 1065.0+305.0 <wykonanie koryta pod nawierzchnię droga> | m2 | 1370.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1370.00 |
| 26 d.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 41 cm | m2 |  |  |
|  | 15.0 <wykonanie koryta pod nawierzchnię chodnika> | m2 | 15.00 |  |

|  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 d.2.2 | Roboty ziemne wraz z wywozem gruntu | m3 |  |  |
|  | 1065.0*0.56+305.0*0.56+15.0*0.41 <roboty ziemne - droga i chodnik> | m3 | 773.35 |  |
|  |  |  | RAZEM | 773.35 |
| 28 d.2.2 | Koszty utylizacji i składowania gruntu | m3 |  |  |
|  | 1065.0*0.56+305.0*0.56+15.0*0.41 | m3 | 773.35 |  |
|  |  |  | RAZEM | 773.35 |
| 29 d.2.2 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  | 1065.0+305.0 <podbudowa pod nawierzchnią drogi> | m2 | 1370.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1370.00 |
| 30 d.2.2 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 |  |  |
|  | 15.0 <podbudowa pod nawierzchnią chodnika> | m2 | 15.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| 31 d.2.2 | Warstwa wzmacniająca - kruszywo naturalne (piasek, pospółka) stabilizowane cementem Rm 2,5 MPa -gotowa mieszanka stabilizacji dowożona z węzła, wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją gr. 25cm | m3 |  |  |
|  | (1065.0+305.0)*0.25 <wzmocnienie podłoża gruntowego drogi> | m3 | 342.50 |  |
|  |  |  | RAZEM | 342.50 |
| 2.3 | NAWIERZCHNIE |  |  |  |
| 32 d.2.3 | Chodniki z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej | m2 |  |  |
|  | 15.0 <nawierzchnia chodnika z kostki betonowej> | m2 | 15.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.00 |
| 33 d.2.3 | Droga z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej | m2 |  |  |
|  | 1065.0+305.0 <nawierzchnia drogi z kostki betonowej> | m2 | 1370.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1370.00 |
| 2.4 | ELEMENTY ULIC |  |  |  |
| 34 d.2.4 | Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  | 170.0 <obrzeża betonowe wraz z wykonaniem ławy bet.> | m | 170.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 170.00 |
| 35 d.2.4 | Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  | 175.0 <krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ławy bet.> | m | 175.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 175.00 |
| 2.5 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |
| 36 d.2.5 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe | m2 |  |  |
|  | 1.0 <oznakowanie poziome> | m2 | 1.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 37 d.2.5 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych | szt. |  |  |
|  | 4 <wykonanie słupków do znaków drogowych> | szt. | 4.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 38 d.2.5 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. |  |  |
|  | 10 <wykonanie tarcz i montaż do znaków drogowych> | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  | RAZEM | 10.00 |