Spis zawartości:

strona:

Opis Techniczny	3

1. Przedmiot inwestycji	3

1.1. Przedmiot i lokalizacja zadania inwestycyjnego	3

1.2. Zakres robót objętych zadaniem inwestycyjnym	3

1.3. Podstawa opracowania	3

1.3.1. Formalne podstawy opracowania	3

1.3.2. Podstawy prawne i przepisy techniczno-budowlane	3

1.3.3. Wytyczne, instrukcje i standardy	4

2. istniejący stan zagospodarowania terenu	4

2.1. Zagospodarowanie istniejącego terenu parkingu	4

2.1.1. Elementy drogowe	4

2.1.2. Obiekty budowlane	4

2.1.3. Infrastruktura techniczna	4

2.1.4. Charakterystyka zieleni istniejącej	5

2.2. Zagospodarowanie terenu przyległego	5

2.3. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego istniejących elementów parkingu	5

2.3.1. Jezdnia i pobocza	5

2.3.2. Zjazdy	5

2.3.3. Odwodnienie parkingu	6

3. Opis elementów projektowanych	6

3.1. Podstawowe parametry geometryczne parkingu i zjazdów	6

3.2. Projektowana przebudowa konstrukcji nawierzchni parkingu	6

3.2.1. Warunki gruntowo-wodne	6

3.2.2. Wybór metody przebudowy nawierzchni parkingu	7

3.2.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni parkingu	7

3.3. Usytuowanie elementów parkingu	8

3.4. Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia parkingu i terenu	8

3.5. Roboty ziemne i gospodarka gruntami oraz odpadami	8

4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych osobom niepełnosprawnym	9

5. Ochrona interesów osób trzecich	9

6. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	9

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	11

Rys. nr 1.  -  ORIENTACJA	12

Rys. nr 2  -  PLAN SYTUACYJNY	13

Rys. nr 3  -  PRZEKROJE POPRZECZNE	14

Opis Techniczny

# Przedmiot inwestycji

## Przedmiot i lokalizacja zadania inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni istniejącego parkingu wraz z dwoma zjazdami z drogi publicznej.

Przedmiotowy parking zlokalizowany jest na dwóch działkach będących własnością Inwestora. Dwa zjazdy stanowiące dojazd do parkingu usytuowane są w pasie drogi gminnej będącej również własnością Inwestora.

Parking, którego nawierzchnia jest przedmiotem przebudowy, położony jest w miejscowości Radymno na działkach ewidencyjnych nr 1597/2 i 1597/10 usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego (działka nr 1596) drogi gminnej - ul. Słowackiego w Radymnie, gmina miejska Radymno, powiat jarosławski , województwo podkarpackie.

Inwestycja, z racji usytuowania w całości na działkach będących własnością Inwestora, realizowana jest w trybie zgłoszenia robót budowlanych na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

## Zakres robót objętych zadaniem inwestycyjnym

Ogólny zakres robót związanych z przebudową nawierzchni parkingu obejmuje:

usunięcie poprzez sfrezowanie istniejącej warstwy bitumicznej nawierzchni parkingu i zjazdów,

przebudowę istniejącej podbudowy z kruszywa poprzez głęboki recykling z użyciem spoiwa drogowego,

wyprofilowanie i zagęszczenie podbudowy,

wykonanie nowych warstwy bitumicznych nawierzchni placu i zjazdów,

utwardzenie poboczy destruktem pozyskanym z frezowania istniejącej warstwy bitumicznej,

Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w Przedmiarze Robót.

## Podstawa opracowania

### Formalne podstawy opracowania

Umowa o prace projektowe zawarta z Gminą Miejską Radymno.

Mapa do celów opiniodawczych,

### Podstawy prawne i przepisy techniczno-budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz.U z 2013r, poz.1235).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z późn. zm).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. z 2004r Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami).

### Wytyczne, instrukcje i standardy

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – GDDP W-Wa 1997r.

Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KWRNPP-2001 – GDDP W-wa,

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym dla dróg krajowych – WT – 5 Wymagania techniczne – GDDKiA W-wa 2010 r.

Katalog Typowych Konstrukcji – Katalog konstrukcji nawierzchni z podbudową stabilizowaną katalitycznie w technologii „Consolid System” – Politechnika Śląska 2011.

# istniejący stan zagospodarowania terenu

## Zagospodarowanie istniejącego terenu parkingu

### Elementy drogowe

Teren inwestycji obejmuje działki oznaczone numerami 1597/2 i 1597/10 na których usytuowany jest przedmiotowy parking.

Utwardzona nawierzchnia parkingu w połączeniu z utwardzonym terenem działek sąsiednich stanowi jednolitą płaszczyznę umożliwiającą dojazd i dojście do obiektów położonych na działkach sąsiadujących z parkingiem .

Bezpośrednio do nawierzchni parkingu przylega utwardzona kostką brukową powierzchnia stanowisk postojowych przy obiekcie hotelowym usytuowanym na działkach 1597/4 i 1597/5.

Od strony północnej, parking przylega do pasa drogowego ul. Słowackiego a konkretnie do rowu przydrożnego.

Połączenie parkingu z drogą publiczną odbywa się poprzez dwa wjazdy usytuowane w skrajnych częściach parkingu. Zjazdy wyposażone są w nawierzchnię bitumiczną i przepusty z rur betonowych.

### Obiekty budowlane

Z wyjątkiem utwardzonych elementów nawierzchni na terenie parkingu nie występują inne obiekty budowlane.

### Infrastruktura techniczna

Na infrastrukturę techniczną występującą na terenie objętym inwestycją składają się:

kanalizacja sanitarna,

podziemna linia energetyczna niskiego napięcia wraz z szafką przyłączeniową i poprzecznymi przyłączami,

podziemna linia telekomunikacyjna,

linia wodociągowa

Szczegółowy przebieg sieci infrastruktury technicznej przedstawia mapy do celów opiniodawczych, na której opracowano niniejszy projekt.

Linia energetyczna i telekomunikacyjna powinny być usytuowane co najmniej 0,70 m poniżej powierzchni terenu. Przy takim usytuowaniu nie stanowią one przeszkody dla projektowanej przebudowy nawierzchni parkingu.

Kanalizacja sanitarna jest zagłębiona około 3 m poniżej poziomu terenu a linia wodociągowa powinna być posadowiona na głębokości ponad 1,20m.

W trakcie prac inwentaryzacyjnych ujawniony został niezidentyfikowany kanał, którego wylot do rowu przydrożnego znajduje się obok szafki przyłączeniowej linii energetycznej. Ścianka czołowa wylotu jest naniesiona na mapę ale pozostałe elementy kanału nie zostały zainwentaryzowane i skartowane. Kanał jest bardzo płytko posado winiony i może stanowić przeszkodę dla maszyn do stabilizacji gruntu. Prawdopodobnie kanał ma prostopadły przebieg w stosunku do parkingu i poprowadzony jest w kierunku działki nr 1597/9.

### Charakterystyka zieleni istniejącej

Pomiędzy utwardzoną nawierzchnią parkingu a rowem przydrożnym umiejscowiony jest rząd drzew. W przeważającej większości, drzewa znajdują się na terenie pasa drogowego poza granicą robót.

## Zagospodarowanie terenu przyległego

Od strony północnej parking graniczy z pasem drogowym ul. Słowackiego.

Po stronie południowej do parkingu przylegają działki na których prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci placówek handlowych (hurtownie) i jeden obiekt hotelowo-gastronomiczny.

Tereny przyległe, skomunikowane są z parkingiem za pomocą bezpośrednich zjazdów.

## Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego istniejących elementów parkingu

### Jezdnia i pobocza

Parking posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, której szerokość wynosi 11÷12 m.

Konstrukcja jezdni składa się z następujących warstw:

warstwy bitumicznej o średniej grubości 3,5 cm,

warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 18 cm,

i warstwy odsączającej z pasku o średniej grubości 8 cm

Istniejąca nawierzchnia jezdni posiada liczne ubytki i uszkodzenia w postaci spękań siatkowych i głębokich uszkodzeń strukturalnych (wyboje). Uszkodzona powierzchnia parkingu wynosi około 30% powierzchni.

Głębokość uszkodzeń lokalnie dochodzi niemal do połowy grubości warstwy podbudowy.

Powierzchnia parkingu jest w znacznej części zdeformowana poprzecznie i podłużnie co skutkuje powstawaniem zastoisk wodnych.

Pobocza parkingu w przeważającej części, są zachowane w dobrym stanie technicznym. Lokalnie, występują płytkie wyrwy spowodowane działaniem spływających wód opadowych.

### Zjazdy

Dojazd do parkingu odbywa się poprzez dwa zjazdy z ul. Słowackiego.

Zjazdy wyposażone są w nawierzchnię bitumiczną i pobocza gruntowe.

Ponieważ zjazdy prowadzone są przez rów przydrożny ul. Słowackiego, na rowie usytuowane są przepusty z rur betonowych.

Nawierzchnia zjazdów wykazuje podobne uszkodzenia jak nawierzchnia parkingu. Dodatkowo, zjazdy posiadają niezgodne z warunkami technicznymi pochylenia podłużne, które wynoszą 7% w przypadku zjazdu północnego i 10% na zjeździe południowym przy dopuszczalnym maksymalnym pochyleniu 5%.

### Odwodnienie parkingu

Odprowadzenie wód spływających z korony parkingu i wód napływających z terenu działek sąsiadujących z parkingiem, odbywa się powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do rowu przydrożnego ul. Słowackiego.

Istniejący rów ul. Słowackiego jest drożny a jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.

# Opis elementów projektowanych

## Podstawowe parametry geometryczne parkingu i zjazdów

Szerokość parkingu  			12,0 m;

Długość 				83,80 m

Szerokość nawierzchni zjazdów: 	6,0 m – zjazd północny

7,0 m – zjazd południowy

Z uwagi na to, że teren parkingu jest wykorzystywany jako jezdnia manewrowa dla pojazdów ciężarowych zaopatrujących okoliczne placówki handlowe, nie wyznacza się miejsc postojowych i dróg manewrowych.

Przyjęte do projektowania parametry geometryczne parkingu wynikają z potrzeby utwardzenia możliwie największej powierzchni terenu umożliwiającej manewrowanie pojazdami ciężarowymi.

Zaprojektowana szerokość nawierzchni zjazdów mieści się w kryteriach określonych warunkami technicznymi dla dróg publicznych.

## Projektowana przebudowa konstrukcji nawierzchni parkingu

### Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne ustalono w oparciu o wykonane odkrywki badawcze i materiały archiwalne biura projektów.

W bezpośrednim podłożu istniejącej nawierzchni parkingu występują grunty gliniaste i gliniasto-pylaste, które przy zwierciadle wody gruntowej zalegającej na głębokości ponad 1 m, kwalifikują podłoże do grupy nośności G3.

Z materiałów archiwalnych biura projektów wynika że w północnej części miasta Radymno występują liczne kurzawki tzn. miejsca w których przy niekorzystnym poziomie wód gruntowych następuje upłynnienie gruntu co skutkuje całkowitą utratą nośności podłoża gruntowego. W związku z tym, projektowana konstrukcja nawierzchni powinna uniemożliwiać przenikanie wód opadowych i roztopowych do podłoża.

### Wybór metody przebudowy nawierzchni parkingu

Warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni parkingu nie zapewniają wymaganej nośności nawierzchni, która w tym przypadku, powinna wynosić co najmniej 100kN/oś, przy ustalonym przez Inwestora obciążeniu ruchem kategorii KR2.

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni metodą „w górę” poprzez dołożenie nowych warstw konstrukcyjnych o szacowanej grubości około 20 cm, spowodowałoby konieczność przebudowy nawierzchni sąsiednich działek oraz nawierzchni miejsc postojowych przed hotelem. Zatem jedyną rozsądną metodą jest przebudowa „w dół” poprzez głęboki recykling istniejącej nawierzchni.

### Projektowana konstrukcja nawierzchni parkingu

Konstrukcja nawierzchni parkingu została zaprojektowana w oparciu o „Katalog Konstrukcji Nawierzchni z Podbudową Stabilizowaną Katalitycznie w Technologii Consolid System” opracowany w 2011 r przez Katedrę Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej i posiadający Aprobatę Techniczną nr AT/2011-02-2731 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Wg ww. Katalogu przyjęto typową konstrukcję nawierzchni Typ 20 dla podłoża gruntowego G3 i kategorii ruchu KR2 wg następującego układu warstw konstrukcyjnych:

| warstwa ścieralna | 4 cm | beton asfaltowy ACS wg wymagań technicznych WT-2, |
| --- | --- | --- |
| warstwa wiążąca | 4 cm | beton asfaltowy ACS wg wymagań technicznych WT-2, |
| podbudowa zasadnicza | 40 cm | grunt ulepszony spoiwem drogowym o wytrzymałości Rm=5 MPa |
| RAZEM | 48 cm |  |

Warstwy bitumiczne nawierzchni (ścieralna i wiążąca) należy wykonać z betonu asfaltowego ACS i ACW wg Wymagań Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, zalecanych do stosowania na drogach publicznych przez Ministra Infrastruktury.

Do wykonania warstwy podbudowy należy zastosować technologię ulepszenia i hydrofobizowania gruntu wg Wymagań Technicznych WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym, wprowadzonych do stosowania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządzeniem nr 102 z dnia 19 listopada 2010r.

Polecana metoda stabilizacji wg technologii Consolid System lub Roadbond EN-1.

W przypadku zastosowania innego spoiwa drogowego należy skorygować grubość warstwy wg zaleceń producenta spoiwa.

Obramowanie jezdni parkingu powinien stanowić krawężnik betonowy 30x15cm typu drogowego posadowiony na ławie z pospółki

Pobocza parkingów i zjazdów należy utwardzić destruktem asfaltowym uzyskanym w wyniku frezowania istniejącej warstwy bitumicznej nawierzchni.

Przebudowę istniejącej nawierzchni należy wykonać w sposób następujący:

sfrezowanie istniejącej warstwy bitumicznej,

głęboki recykling warstwy kruszywa i podłoża gruntowego (z ewentualnym spulchnieniem istniejącej podbudowy) z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podbudowy do wymaganych rzędnych,

ułożenie nowych warstw bitumicznych (wiążąca i ścieralna).

Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu warstwy podbudowy jej grubość powinna odpowiadać grubości projektowanej. Zatem, przed rozpoczęciem procesu mieszania spoiwa drogowego z gruntem i materiałem z istniejącej podbudowy, powierzchnia warstwy powinna być sprofilowana do pochyleń wskazanych w dokumentacji projektowej.

## Usytuowanie elementów parkingu

Utwardzona nawierzchnia parkingu powinna być oddalona o 0,50 m od istniejących ogrodzeń. W bramach wjazdowych na teren działek sąsiednich, nowa nawierzchnia powinna być wykonana do linii ogrodzeń.

Przy istniejących stanowiskach postojowych (przed hotelem) nowa nawierzchnia powinna być styczna do nawierzchni stanowisk postojowych zarówno w planie jak i wysokościowo.

Północna krawędź nawierzchni parkingu powinna być oddalona co najmniej 0,50 m od linii istniejących drzew.

Należy zwrócić szczególną uwagę na podziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne. Przed rozpoczęciem robót maszynami mieszającymi należy wykonać kontrolne odkrywki w celu ustalenia faktycznej głębokości posadowienia kabli zarówno na liniach jak i na przyłączach. W przypadku stwierdzenia zbyt płytkiego przebiegu przewodów i zagrożenia ich uszkodzenia w czasie mechanicznego mieszania gruntu, roboty w tych miejscach należy wykonać poprzez ręczną wymianę istniejącego gruntu na mieszankę gruntowo-spoiwową przygotowaną w wytwórni zewnętrznej. Dopuszcza się przygotowanie mieszanki na miejscu poprzez wymieszanie gruntu ze spoiwem w betoniarce lub w inny sposób uzgodniony z Inwestorem.

Włazy kanałowe istniejącej kanalizacji sanitarnej powinny być dostosowane wysokościowo do projektowanej powierzchni parkingu.

## Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia parkingu i terenu

Odwodnienie przedmiotowego parkingu łączenie z przyległym terenem zostało zapewnione poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni parkingu i poboczy.

Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego ul. Słowackiego.

Powierzchnię parkingu należy ukształtować wg pochyleń i warstwic pokazanych na planie sytuacyjnym.

## Roboty ziemne i gospodarka gruntami oraz odpadami

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się do wykonania niewielkie ilości robót ziemnych związanych z odpowiednim wyprofilowaniem terenu pod roboty związane ze stabilizacją gruntu. Grunty pozyskane z wykopów powinny być zagospodarowane w miejscach niedoboru gruntu.

Profilowanie należy prowadzić wg rzędnych wskazanych na rysunku planu z uwzględnieniem grubości warstw bitumicznych oraz ilości rozkładanego spoiwa drogowego.

Przygotowane do stabilizacji podłoże powinno spełniać wymagania określone w WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym.

Wykonawca robót jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowych badań podłoża gruntowego w celu ustalenia odpowiedniego składu mieszanki gruntowo-spoiwowej. Ilość otworów badawczych powinna być dostosowana do warunków terenowych.

Wszelkiego rodzaju materiały odpadowe takie jak destrukt asfaltowy, materiały rozbiórkowe lub nadmiar gruntu powinny być usunięte z terenu inwestycji i przewiezione na miejsce wskazane przez Inwestora.

# Sposób zapewnienia warunków niezbędnych osobom niepełnosprawnym

Projektowana inwestycja nie wprowadza barier w postaci wystających wysokich krawężników i znacznych pochyleń, które ograniczałyby możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym

Po wykonanej nawierzchni parkingu osoby niepełnosprawne będą mogły się poruszać bez przeszkód na zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

# Ochrona interesów osób trzecich

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania, uzasadnionych interesów osób trzecich w przypadku niniejszej inwestycji polega na:

zapewnieniu dostępu do drogi publicznej z wszystkich posesji graniczących z terenem inwestycji, które w chwili obecnej mają dostęp (zjazd) na teren przedmiotowego parkingu;

ochronie urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie projektowanych robót.

Projektowane elementy drogowe nie kolidują z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej ani też nie powodują konieczności ich zabezpieczenia.

Wykonawca robót jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia robót sprzętem mechanicznym w pobliżu istniejących urządzeń infrastruktury technicznej. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy jest zobowiązany do oznaczenia w pasie prowadzenia robót, przebiegu istniejących podziemnych linii infrastruktury technicznej oraz do powiadomienia pracowników i operatorów sprzętu budowlanego o sposobie oznaczenia tych linii.

Realizacja inwestycji nie ogranicza możliwości korzystania z sieci medialnych usytuowanych w pasie drogowym oraz nie powoduje konieczności rozbiórki lub przebudowy innych obiektów budowlanych niezwiązanych z infrastrukturą drogową w tym, bram i ogrodzeń posesji.

Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wraz z Inwestorem, uzgodnią warunki realizacji inwestycji z właścicielami sąsiadujących z parkingiem placówek handlowych i usługowych tak aby zostały poszanowane interesy wszystkich stron.

# Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Przyjęte rozwiązania projektowe nie wymagają zmiany istniejącego oznakowania drogi gminnej.

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót a w szczególności na czas wykonywania zjazdów. W projekcie należy uwzględnić wszystkie etapy realizacji inwestycji, kolejność realizacji poszczególnych etapów i oznakowanie dla każdego etapu.

W projekcie należy uwzględnić również wszystkie elementy istniejącej organizacji ruchu w kontekście oznakowania prowadzonych robót mając na względzie bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpieczeństwo osób wykonujących prace na drodze oraz zapewnić czytelność oznakowania.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być zaopiniowany przez zarząd drogi i Komendę Powiatową Policji oraz powinien być zatwierdzony przez Starostę powiatu jarosławskiego.

Ograniczenia wynikające z prowadzonych robót wyrażone znakami drogowymi powinny odzwierciedlać faktyczny stan na drodze. W miarę postępu robót oznakowanie tymczasowe powinno być przestawiane a istniejąca stała organizacja ruchu przywracana na powrót. W przypadku przerw w prowadzeniu robót oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedlać faktyczny stan zagrożenia na drodze. Nie należy wprowadzać ograniczeń w nieuzasadnionych przypadkach.

Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu zastosowane do oznakowania robót powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym przez cały okres trwania robót. Znaki i urządzenia uszkodzone powinny być niezwłocznie wymienione na nowe.

Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie znaki tymczasowe i przywrócić dotychczasową organizację ruchu

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

rys. nr 1 	- ORIENTACJA

rys. nr 2 	– PLAN SYTUACYJNY

rys. nr 3 	– PRZEKROJE POPRZECZNE

Rys. nr 1.  -  ORIENTACJA

Rys. nr 2  -  PLAN SYTUACYJNY

Rys. nr 3  -  PRZEKROJE POPRZECZNE