OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 3 OSP JAROSŁAW

ROZPIERACZ KOLUMNOWY – 1 szt.

Liczba tłoków: 1
Siła rozpierania / skok tłoka : min. 130 kN / min. 500 mm
Długość w stanie złożonym: pomiędzy 650 – 690 mm

Profilowane końcówki na końcu tłoka oraz w stopie rozpieracza zapewniające stabilne mocowanie na pochyłych i śliskich powierzchniach
Końcówka obracająca się o 360° ułatwiająca odpowiednie ustawienie rozpieracza
Waga : max. 18 kg

Monozłącze współpracujące z narzędziami LUKAS

Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP

NOŻYCE HYDRAULICZNE – 1 szt.

Klasa zdolności cięcia: I (zgodnie z normą EN 13204:2016)

Maksymalna siła cięcia:
min. 670 kN 

Minimalne rozwarcie ostrzy: min. 150 mm

Waga: max. 15 kg

Monozłącze współpracujące z narzędziami LUKAS

Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP

